福建省东南电化股份有限公司

水气车间空气压缩机检维修

招

标

文

件

2017年3月

一、总则

本招标文件（包含附件）仅供福建省东南电化股份有限公司水气车间空气压缩机检维维护项目使用

二、招标范围

1. 本次招标检修设备

需要检修设备为福建省东南电化股份有限公司水气车间6台空气压缩机

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B16801A | 离心式空气压缩机 | TRE-1100KW | 1 | 品牌：寿力 |
| 2 | B16801B | 离心式空气压缩机 | TRE-1100KW | 1 | 品牌：寿力 |
| 3 | B16801C | 离心式空气压缩机 | TRE-1100KW | 1 | 品牌：寿力 |
| 4 | B16801D | 离心式空气压缩机 | TRE-1100KW | 1 | 品牌：寿力 |
| 5 | B16802A | 螺杆式空压机 | LS32-450HWC | 1 | 品牌：寿力 |
| 6 | B16802B | 螺杆式空压机 | LS32-450HWC | 1 | 品牌：寿力 |

2. 本次招标检修维护内容

离心机4台

| 序号 | 维修服务内容 是/否 | 服务 | 一般级维护 | 阶段维护 | 全年维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常周期 | 一个月 | 三个月 | 一年 |
| 1 | 检查冷却器的冷却效果及气密性 |  |  |  |  |
| 2 | 检查空气/油和水的泄漏点 |  |  |  |  |
| 3 | 检查所有的管连接系统 |  |  |  |  |
| 4 | 检查润滑油中是否乳化 |  |  |  |  |
| 5 | 检查空气过滤器滤度的状况 |  |  |  |  |
| 6 | 检查真空呼吸器系统 |  |  |  |  |
| 7 | 中间冷却器/后部冷却器疏水阀检查 |  |  |  |  |
| 8 | 电机马达油脂 |  |  |  |  |
| 9 | 检查确认放空阀状况必要时检修 |  |  |  |  |
| 10 | 检查确认排气单向阀状况必要时检修 |  |  |  |  |
| 11 | 检查确认自动排气阀状况必要时检修 |  |  |  |  |
| 12 | 检查确认IGV电脑使用控制状况 |  |  |  |  |
| 13 | 检查进气腔中的状况 |  |  |  |  |
| 14 | 润滑油取样分析油品质 |  |  |  |  |
| 15 | 油过滤器更换 |  |  |  |  |
| 16 | 中间冷却器/后部冷却器疏水阀检查 |  |  |  |  |
| 17 | 控制连锁功能检查 |  |  |  |  |
| 18 | 机器振动整体变化状况检查 |  |  |  |  |
| 19 | 一、二、三级气道有关部件清洁喷涂 |  |  |  |  |
| 20 | 更换一、二、三级气道有关密封件 |  |  |  |  |
| 21 | 更换一、二、三级冷却器相关密封条件 |  |  |  |  |
| 22 | 更换油雾去除器芯子 |  |  |  |  |
| 23 | 一、二、三级叶轮保养 |  |  |  |  |
| 34 | 检查联轴器系统 |  |  |  |  |
| 25 | 单向阀系统保养 |  |  |  |  |

备件价格及清单

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 数量（件） 年度使用量 | 使用时间 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 离心式空压机 | TRE-1100KW | 4台 |  |  |  |
| 1 | 叶轮导流器清洗包 | JS80MTE002 |  |  |  |  |
| 2 | 1级进气管路维修包 | JS80MTE015 |  |  |  |  |
| 3 | 空气冷却器维修包 | JS80MTE104 |  |  |  |  |
| 4 | 油冷却器维修包 | JS80MTE106 |  |  |  |  |
| 5 | 滤芯 | CR102152 |  |  |  |  |
| 6 | 油滤芯 | JCQ81LUB105 |  |  |  |  |
| 7 | EP涂料 | 22122-0232 |  |  |  |  |
| 8 | 密封胶 | 22124-0227 |  |  |  |  |
| 9 | 探伤剂 | 22122-0234 |  |  |  |  |
| 10 | Tangair润滑油 （二选一） | 6088200002 |  |  |  |  |
| 11 | IHI寿力专用润滑油 | HA811005 |  |  |  |  |
| 12 | 其它配件 |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |
| 二、 | 保养价格 |  |  |  |  |  |
| 1 | 月度保养价格 （4台/次） |  |  |  |  |  |
| 2 | 季度保养价格 （4台/次） |  |  |  |  |  |
| 3 | 年度保养价格 （4台/次） |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |
| 三 | 临时检修价格 |  |  |  |  |  |

2台螺杆机检修维护项目

| 序号 | 服务内容 | 服务 | A级维护 | B级维护 | D级维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常周期 | 一个月 | 三个月 | 一年 |
| 1 | 检查各仪表（电脑板）功能 |  |  |  |  |
| 2 | 检查各部温度压力、震动异音 |  |  |  |  |
| 3 | 空压机冷却油、气止漏 |  |  |  |  |
| 4 | 清洗疏水器 |  |  |  |  |
| 5 | 检查负载控制系统动作、调整压力 |  |  |  |  |
| 6 | 清洗空气滤芯、必要时更换 |  |  |  |  |
| 7 | 必要时添加冷却油及更换油过滤芯 |  |  |  |  |
| 8 | 测试主马达运转电流 |  |  |  |  |
| 9 | 系统绝缘检查 |  |  |  |  |
| 10 | 电机运行电流测量、记录 |  |  |  |  |
| 11 | 各压力、温度传感器检查 |  |  |  |  |
| 12 | 控制电路及元器件检查、维护 |  |  |  |  |
| 13 | 振动测定，运动温度测定，记录 |  |  |  |  |
| 14 | 机箱内，外清洁和电机，机头，风扇，冷却器清洁 |  |  |  |  |
| 15 | 清洗回油限流孔及回油滤网 |  |  |  |  |
| 16 | 主马达加油脂（油脂及加油枪由甲方提供） |  |  |  |  |
| 17 | 更换空气滤芯，油滤芯，冷却润滑油 |  |  |  |  |
| 18 | 依实际需要更换新控制系统过滤器 |  |  |  |  |
| 19 | 温度开关，高压开关，低油压保护等功能测试 |  |  |  |  |
| 20 | 清洗冷却器(风冷) |  |  |  |  |
| 21 | 分解清洗调压阀、最小压力/止回阀、电磁阀、油停止阀、进气阀、出口止回阀及寿力控控制缸，更新损坏或不良零件 |  |  |  |  |
| 22 | 如需更换冷却液，予以换新 |  |  |  |  |

备件清单及价格

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 数量（件） 年度使用量 | 使用时间 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 螺杆式空压机 | LS32-450HWC | 2台 |  |  |  |
| 1 | 初级油气分离器芯 | 02250109-319 |  |  |  |  |
| 2 | 次级油气分离器芯 | 02250109-321 |  |  |  |  |
| 3 | 空气过滤器芯 | 88290004-372 |  |  |  |  |
| 4 | 油过滤器 | 02250139-996 |  |  |  |  |
| 5 | 空压机超级专用油 | 250022-669 |  |  |  |  |
| 6 | 其它配件 |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |
| 二、 | 保养价格 |  |  |  |  |  |
| 1 | 月度保养价格 （2台/次） |  |  |  |  |  |
| 2 | 季度保养价格 （2台/次） |  |  |  |  |  |
| 3 | 年度保养价格 （2台/次） |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |
| 三 | 临时检修价格 |  |  |  |  |  |

三、其他

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

4、比选联系人：张先生

5、联系电话：15606070085

6、比选文件递交的截止时间：2017年4月15日12时整。

7、交投标文件的地点为：福建省东南电化公司监察室招投标箱内（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈健、联系电话：86552160。（EMS、顺丰快递）

8、逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。

四、附件

附件一 需要提供的资料

附件二 参选报价表

附件三 法人授权书

附件四 承诺函

附件一  需要提供的资料

1.1参选单位企业概况（当前主要经营品种及经营状况、经营历史简介，经营能力介绍，）、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

1.2参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

1.3提供参选报价表。报价单参照格式进行报价并请标注出具体税率。如私自修改报价格式按废标处理。

1.4以上1.1至1.3项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件。

附件二  参选报价表

福建省东南电化股份有限公司：

贵公司空气压缩机检维修项目比选文件我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行中标义务，提供优质服务。现将本公司有关报价及说明如下：

本公司为贵公司空气压缩机提供检维修服务，具体维修内容根据现场签证。价格根据合同报价。

本公司有能力为贵公司空气压缩机组提供检维修服务。

备注：

以上价格均为含税价。

比选单位（签章）：

联系人：

联系电话：

年   月    日

附件三：法人授权书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司空气压缩机组检维修项目的意向比选方申请登记、比选合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件四：承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份股份有限公司空气压缩机组检维修项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方承诺：如中选需根据东南电化生产要求，及时提供空气压缩机组的检维修服务。

5、我方保证：我方确认，我方完全接受空气压缩机组检维修项目比选文件。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订空气压缩机组检维修合同。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日