福建省东南电化股份有限公司氯气系统改造项目

烧碱装置氯气洗涤系统

招标技术规格书
福建省东南电化股份有限公司

2025年12月
1 工程概况

1.1基本情况


 工程名称：福建省东南电化股份有限公司氯气洗涤改造项目

 项目性质：技改


 建设地址：位于江阴化工园区东南电化厂区内拆除后预留地块。
1.2 技术供应商招标内容

（1） 年产30万吨/年烧碱装置氯气洗涤系统

2 招标总则

投标人（以下亦称卖方）应满足如下条件：
2.1 
应采用现代先进的技术。卖方提供的设备应与现场条件相适应，并采用最佳工艺参数。
2.2 
工艺技术必须是已经工业化的、先进的、成熟的技术，且应着重于能耗低、工艺简单可行、易于操作、投资费用低，以使装置获得最大的经济效益。
2.3 
机械设备和仪器仪表的设计和选型是先进和可靠的，能承受工艺物料与大气的腐蚀，并能满足长期运转要求。
2.4 
卖方应对其报价的主要优点和具体特征作详细说明。
2.5 
卖方应提供全部必须的专利和技术秘密、足够的性能保证以及为满足性能保证所必须的专利设备和特殊材料等。

2.6   如果投标文件对招标技术附件有所更改和/或补充，相应内容应列入规格偏离表。投标文件和招标文件应作为合同技术附件的一部分，技术附件中未涉及的内容需参考招标文件和投标文件，与合同具有同等效力。
3 设计要求

3.1
装置的工艺过程
氯气处理系统：

来自电解槽温度~85℃的湿氯气，经氯水洗涤塔洗涤冷却，两段钛冷却器冷却和水雾捕集器除去大量水分，进入填料干燥塔，和泡罩干燥塔，经过两塔进行水分吸收，最后经酸雾分离器除酸雾后，得到干燥的水分含量合格的氯气送到压缩机系统。

氯气洗涤系统的整个工艺生产过程均为连续生产，应具有完善的安全、卫生、环保及三废处理措施，排放达到相关标准要求。
※3.2 处理能力
氯气洗涤系统：年产15万吨/年烧碱（折百）的洗涤系统2套。

3.3 操作弹性：氯气洗涤系统的操作弹性40~120%。

3.4 年操作时间
年操作时间按8000小时进行计算。
※3.5 设计技术参数

（1） 氯气洗涤系统

  进入氯气洗涤塔（一条线）前的氯气指标如下：

	成分/wt%
	含氯约82.2%，含水约17.3%，含氧0.4%，含氢约0.005%，含N2约0.03%，含CO2约0.01%

	总流量/kg/h
	20460 (一条线15万吨/年烧碱（折百）对应的氯气量）

	温度
	≤87℃

	压力
	-20 Kpa˙G~50 Kpa˙G

	含水
	含操作温度下的饱和水


3.6系统达标要求（至少满足以下要求）  
（1） 氯气洗涤系统
出氯气洗涤塔指标：氯气温度 ≦ 45℃  ，洗涤塔压降≤4Kpa•G    
出塔温度：≤20℃

3.7 标准和规范
标准设计应根据工程经验采用适用的标准和规范，适用的标准和规范详见附件6。

4 卖方服务范围

卖方对本装置的技术负责，卖方应提供“装置”完整的基础设计，提供现场技术服务和培训工作，提供DCS控制系统的组态条件。

•软件：

基础工程设计

•硬件：

关键设备和材料（要求卖方提供关键设备清单和价格）

具体内容分述为下：

4.1 提供专利及专有技术使用许可证。

4.2 保证所提供装置顺利投产，并达到各性能的保证指标。

4.3 根据现场实际条件负责进行氯气洗涤的基础设计，提供各供货设备接口条件。卖方应提供专利及专有技术、基础设计文件（见附件4）和各类技术文件（见附件5）。

4.4 负责主要设备及其附属设备的供货，详见供货范围。

4.5 卖方提供其供货设备安装检修的特殊专用工具。

4.6 为了确保装置符合性能标准，卖方应派遣有经验的工程师或专家到装置现场指导买方的人员一起进行安装调试，以保证装置性能满足性能保证值。

4.7 买方在安装及使用过程中出现问题，联系卖方，卖方应第一时间做出解决方案，未解决生产问题的应在48h内到达现场协助解决，产生的费用根据合同相关条款进行。

5  卖方设计范围及供货范围
5.1设计范围

氯气洗涤系统：自洗涤塔入口开始，至氯气洗涤塔出口截止，包含工艺设计及所供设备的工程设计。

装置的初步布置图见5.3。

5.2供货范围

卖方提供洗涤系统所有非金属设备、主要指塔器，列表如下；提供所有塔内设备，包括塔板、填料及其他内置件；提供所有进出口配对法兰、螺栓、垫片、地脚螺栓等配件，提供所有安装和检修所需专用工具和专有材料等。卖方所有供货包含但不限于以上内容，并需要保证所供设备材料具有国内先进水平。

5.2.1供货内容

供货包括(但不限于)：

	序号
	设备名称
	材质
	数量
	位号
	备注

	1. 
	氯气洗涤塔
	FRP
	2
	21/22C5001
	底层塔板为钛，厚度大于等于5mm，包括填料及塔内件


要求：卖方应提供详细的供货清单（包括相关配件），清单中列明型号、数量、产地等内容；接管设计避免DN40、DN65、DN125，如需要请调整为DN50、DN80、DN150；玻璃钢设备内层树脂均需用D470。树脂采用美国陶氏化学公司、上纬（上海）精细化工有限公司、金陵帝斯曼树脂有限公司或以上品牌树脂。塔器配套的螺栓要求为镀氟双头螺栓；垫片为氟橡胶材质。
5.2.2备品备件、消耗品及专有工具。
卖方在本合同的供货范围内提供随机备品备件。随机备品备件的定义是为保证安装、调试直至现场开车连续运行至性能考核试验结束所应准备更换缺损的、足够数量的备品备件。如果是由于制造缺陷的原因所造成的更换，在性能考核试验后，卖方应免费予以补足或增供（如果发生随机备品备件清单以外的损坏更换）。

卖方应提供两年备品备件清单，该清单内容仅作为买方选项而不在本合同总价内。两年备品备件的定义是为保证装置从性能考核试验结束后两年运行期间所应准备随时可以更换的、足够数量的备品备件。机械保证期内发生的更换按照合同关于“机械保证期”条款执行。

卖方在本合同的供货范围内提供必要的消耗品。随机消耗品的定义是在机械保证期内，正常运行就会发生消耗的部件或材料，按预计随机提供的这部分部件或材料即为随机消耗品。如果由于制造缺陷的原因所造成的，在机械保证期所发生的非正常消耗，卖方应免费予以补足。

卖方在本合同的供货范围内提供必要的专用工具。专用工具的定义是为保证卖方所供设备和材料的正常操作或维护维修所必须使用的非通用性的工具或器具。

5.3装置的初步布置图

如下图。

[image: image1.png]r1
=
S
£ H
Ch4
;
‘
i

=l i I
1

Al

ﬂéé gﬁ

FE
-

3000

00€8

7
: =
:
143
LB
Wg
1450
5300

=] =l I
260019001900 3550 19001900, 2700 =,

X 3
i

20ES001  ZPSOMA  2PSIOB ZAPSUMA 21PS0MB 24ES001

HELAE  HAREE HARRE SUARER HARRR  REANR
BOPELSHD  BOPHSAN  BOPELSAN BOPELSAS BOPHAN  BOPHS2N0




6卖方提交的投标文件

6.1
简要说明所供设备的先进性。

6.2
简要叙述氯气洗涤系统设计及设备制造方面的经验。
6.2.1 
叙述设计方面的经验并列出由本公司设计并制造的设备业绩，包括已建装置和在建装置。
6.2.2 叙述设备制造方面的优势，并列出工艺包业绩和按照工程图制造的设备业绩。
6.3 
卖方需进行供货范围内的主要设备部件介绍，并对其制作工艺进行详细说明，例如防腐层、树脂型号及制作厚度、玻璃纤维处理、塔板制作工艺等，引进的主要设备需要说明设备的供货商。
6.4 
标书中至少要提供下述文件（不限于）
6.4.1 装置说明
包括装置的设计能力、操作弹性、年操作时间、设备特性、提高经济效益（节能、操作性能、减少维修等）和控制污染、防止腐蚀的各项措施、工厂安全及装置的其它性能。
6.4.2 
 详细的工艺流程图、公用工程流程图和设备简图，包括操作条件（温度、压力、流量、组成等）以及物料和能量平衡。
6.4.3
 公用工程消耗量。
6.4.4  供货清单

包括设备的基础尺寸、材质、估计重量、动力消耗、备用设备台数，各种仪表的台件数。
6.5 
卖方应提供基础设计的资料清单、份数及其交付计划。

6.6
卖方应提供保证项目和保证值

   
卖方至少应阐述生产能力、产品质量和验收方式作为性能保证基础，并应提供保证值的测试方法。


卖方还应提供尚未说明的，卖方认为必要的其他资料。

如果根据标书的规定对上述技术附件有所更改和/或补充，相应内容应列入规格偏离表。

7、交付事项

7.1 文件交付日期

详细设计需要的土建资料、工艺设计、设备工程图等需要配合业主进行施工图设计的需在合同生效后15天内提供，其余设计资料应在设备交货时提供。（包含但不限于以上内容）

7.2 设备到货日期

   设备需在2026年2月15日之前到货。

8 报价

8.1 
根据卖方的服务范围和供货范围，应分别列出各分项价格，该分项价格应包括技术服务费、设备和材料费、专用工具费、备品备件费。
8.2 
分项价格
为了便于评标，应分别列出卖方供货的每台设备等的分项报价。

附件1  公用工程规格
1.1 
新鲜水

温度                常温

供水压力            0.3MPa g
1.2 
循环冷却水

供水压力             ≥0.38MPa g

回水压力             ≥0.2MPa g

供水温度             ≤33℃

回水温度             ≤41℃

污垢系数             0.0006m2.hr.℃/kcal

1.3
冷冻水

供水压力             ≥0.4MPa g

回水压力             ≥0.2MPa g

供水温度             ≤5℃

回水温度             ≤10℃

Cl-含量              最大200ppm

1.4    冷冻液（满足工艺要求）

1.5 
蒸汽

高压蒸汽压力                 ≥3.3MPa g

高压蒸汽温度                 饱和


中压蒸汽压力                 ≥1.9MPa g

中压蒸汽温度                 饱和

低压蒸汽压力                 ≥0.5MPa g

低压蒸汽温度                 饱和
1.6
工艺空气



压力                 ≥0.6MPa g

温度                 常温

质量                 无油无尘
1.7 
仪表空气

压力                 ≥0.6MPa g

温度                 常温

露点                 -40℃ 大气压时

质量                 无油无尘
1.8 
氮气

纯度                 ≥99％

露点                  -40℃ 大气压时

压力                 ≥0.2MPa g

温度                  常温

质量                  无油无尘
1.9 
供电

电压及其变动范围

高压：   电压      10kV±5％     

      频率      50±0.5Hz

低压：   电压      380V±5％     220V±5％
      频率      50±0.5Hz
照明电压  220V±5％
      频率      50±0.5Hz

附件2  气象及地理条件

2.1  气温

年平均气温：               19.7℃

年极端最高气温：           38.7℃


年极端最低气温：           -1.2℃

2.2  大气压力
年平均大气压力：            101.14kPa

2.3  相对湿度：


多年平均相对湿度：         81％


年平均最大相对湿度：       85%

2.4  降水量

年平均降水量：              1327.4mm


月最大降水量：              660.3mm


日最大降水量：              232.4mm

2.5  风

全年主导风向：              NNE(东北风)


夏季主导风向：              N、NNE(北风和东北风)


年平均风速：                6.9m/s


最大瞬时风速：              34m/s

2.6  雾

年平均雾日：                23天

2.7  工程地质，水文地质
厂区位置：位于江阴化工园区东南电化厂区内预留地块。

2.7.1 工程地质

据江阴工业集中区提供的有关资料，区内工业用地以滩地、滩涂、盐田为主。地层至上而下为第四纪残积物、坡积物－深灰色淤泥－浅灰色中砂－汪灰绿色粘性土－强风化花岗岩－中、微风化花岗岩。

2.7.2 陆域水文

江阴工业集中区用地现状多为农田、滩涂和水体，而现状村镇用地多在山脚下，地势相对较高；依靠农田、滩涂和水体蓄洪滞洪作用，现状洪涝灾害并不严重。江阴工业集中区在过桥山附近、下袭港北侧及钱塘村附近均设有水闸。其中江阴岛最大河流沾泽河，经前塘村水闸排入兴化湾。

工业集中区按照相关的防洪排涝规范的规定，采用100年一遇防海潮标准，10年一遇的防山洪标准，5年一遇涝水不漫溢的排涝标准设防。

工业区不受周围山洪的威胁。区内地下水由于海水过滤渗透极快，呈咸水及半咸水，不宜做生活和生产用水，对钢筋混凝土有腐蚀性。

2.7.3 海域水文

2.7.3.1潮位
根据1994年3～4月间为期一个半月的临时水尺验潮资料,并与平潭站长期验潮资料相关分析，本区属正规半日潮。
本项目区域潮位特征值如下：

项目区域潮位特征值表
	历年最高潮位
	4.82m（黄海，下同）

	历年最低潮位
	-3.17m

	平均高潮位
	2.41m

	平均低潮位
	-2.02m

	平均潮差
	4.43m

	最大潮差
	7.51m

	最小潮差
	2.95m

	平均涨潮历时
	5h59min

	平均落潮历时
	6h26min

	50年一遇设计高潮位
	5.59m

	100年一遇设计高潮位
	5.77m

	200年一遇设计高潮位
	5.95m


2.7.3.2
波浪
    江阴港区位于兴化湾湾顶，湾内有众多岛屿，掩护条件较好，港区的主要大浪为ESE～SSE向。
参照平海、平潭两站的风资料推算得到：在8级大风情况下设计高水位时港区附近50年一遇波要素为H1%=4.2米、波向ESE、周期6.6秒。
2.7.3.3潮流

本海区潮流属正规半日浅海潮流。据1994年3-4月进行的全潮水文测验的实测资料分析，本区潮流为往复流，港区落潮流速稍大于涨潮流速，实测落潮最大流速（0.4H）0.74米/秒、涨潮最大流速0.71米/秒。
2.7.3.4含沙量

根据实测资料，港区水域平均含沙量0.0756-0.0798公斤/立方米，湾内平均含沙量0.0288-0.0387公斤/立方米。
2.8  地震动系数

江阴岛位于福建诏安地震带中，为多发震带，历史上在岛西南兴化湾中曾发生过6级地震，工程场地地震动峰值加速度属于0.10g分区，对应设防裂度等级为Ⅶ级。
附件3  排放标准

（1）废水
本装置废水污染物排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）中“表1 水污染物排放限值”，本装置的排污水直接进入厂区污水处理站，按照间接排放执行。
水污染物排放限值  单位：mg/L（除pH外)
	序号
	污染物项目
	排放限值
	污染物排放监控位置

	
	
	直接排放
	间接排放
	企业废水总排放口

	1
	pH值
	6-9
	6-9
	

	2
	化学需氧量
	60
	250
	

	3
	五日生化需氧量
	20
	60
	

	4
	悬浮物
	30
	70
	

	5
	石油类
	3
	10
	

	
	氨氮
	15
	40
	

	6
	总氮
	20
	50
	

	7
	总磷
	1
	5
	

	8
	硫化物
	0.5
	0.5
	

	9
	总钡
	5
	5
	

	10
	活动氯
	0.5
	车间或生产装置排放口

	11
	氯乙烯
	0.5
	

	12
	总汞
	0.003
	

	13
	总镍
	0.05
	

	单位产品基准排水量（m3/t产品）
	1
	排水量计量位置与污染物排放监控位置相同


附件4  基础设计的内容和要求


投标人应提供基础设计，包括但不限于以下内容：
4.1
概述

4.1.1 
设计基础（包括详细设计所需的设计基础）
4.1.2 
生产规模（注明年操作时间）
4.1.3 
供货设备主要参数及主要部件的设计参数
4.2
工艺
4.2.1 
工艺描述

4.2.2 
管道仪表流程图（P&ID）、带控制点管道仪表流程图（PFD）和设备工程图等
4.3
物料和能量平衡

4.4
装置布置及土建条件

4.4.1 
界区内的设备平面布置、立面布置图（包括设备、地沟、地坑、支架等）

4.4.2 提供投标人供货设备的主要设备的重心位置，震动设备的荷载数据，设备最大荷重及操作荷重。

4.4.3 提供投标人供货设备的基础图及地脚螺栓位置。

4.5   设备数据表和设备结构图

      非标设备要提供工艺设备数据表及结构图，对定型设备要提供采购数据表。设备数据表应注明设备名称、位号、工艺参数、技术特点、设计数据和绝缘要求等。设备图应为设备结构图（包括外形尺寸、内件结构尺寸、材料要求和详细设计所需参数）。

4.6
仪表、电气条件表及联锁说明

4.7   操作说明及其他控制说明

4.8  公用工程的消耗定额及条件
附件5  技术文件的内容及要求

5.1
由投标人供货的设备和材料的技术资料
5.1.1 
投标人应提供设备的安装图，易损件图纸，备品备件图纸，设计要求，设计标准和规范，设计条件，部件材质。
5.1.2 
随设备一起提供的备品备件、特殊工具及设备清单
5.1.3 
设备制造厂商提供的手册
5.1.4 
配管和材料的设计条件
5.1.5 
设备和材料检验的标准和规范
5.1.6  设备和材料的出厂证书、质量证明书和检验记录
5.2、
建设和安装的技术资料
5.4
专利和专有技术资料 

5.5    技术文件数量
正本4份，电子版2份（有一份为可编辑的）
附件6  标准及规范

6.1
计量单位 


全部计量单位均采用国际标准计量单位（SI制）

6.2
标准和规范


卖方设计所采用的标准、规范与买方或卖方国家标准和规范相当或高于它们，并且对本工程的设计是适用的。


买方在本项目采用的是买方国家标准和规范

6.2.1
通用的标准规范

中小型玻璃钢纤维增强塑料冷却塔 （GB7190.1—2008）

塑料部件技术条件（DL/T 742-2001）

工业循环水冷却设计规范（GB/T50102-2014）

工业循环冷却水处理设计规范（GB 50050-2007）

化工企业冷却塔设计规定（HG 20522―92）

玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法（GB 8924-88）

玻璃钢树脂含量试验方法（GB/T 2577-2005）

玻璃钢树脂不可溶分含量试验方法（GB/T 2576-2005）

纤维增强塑料性能试验方法（GB/T 1449-2005）

玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法（GB/T 1449-2005）

玻璃纤维制品试验方法（JC176-1980（96））

节水型产品通用技术条件（GB/T 18870-2011）

建筑结构荷载规范（GB 50009—2012）

混凝土结构设计规范（GB 50010―2010）

建筑地基基础设计规范（GB 50007―2011）

建筑抗震设计规范（GB 50011-2010）

另：外观颜色按GSB5-1426-2001标准

电机须符合国际电工委IEC标准

6.2.2 
有关工艺、系统、管道的标准规范

6.2.2.1 通用规范 


HG/T20570-95


工艺系统工程设计技术规定

HG/T20546－2009

化工装置设备布置设计规定


HG/T20549－1998

化工装置管道布置设计规定


HG/T20646－1999

化工装置管道材料设计规定

6.2.2.2管子 


GB/T 8163-2018  输送流体用无缝钢管；

HG/T 20553-2011
      化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列，Ⅱ系列；
     GB/T6479-2013         高压设备用无缝钢管 

HG/T 20537.3-1992
  化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求；

(制造应符合GB/T12271-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》的要求)；

HG/T 20537.4-1992
  化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求；

(制造应符合GB/T12271-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》的要求)

SY/T 5037
2018  普通流体输送管道用埋弧焊钢管；
6.2.2.3 
管件 


GB/T 12459-2017
    钢制对焊管件 类型与参数

GB/T 14383-2008
    锻制承插焊和螺纹管件

GB/T 13401-2017       钢制对焊管件 技术规范
6.2.2.4 
法兰
HG/T20592～HG/T20614-2009 钢制管法兰、垫片、紧固件(欧洲体系)
6.2.2.5
阀门 


GB/T12233-2006

通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀


GB/T12234-2007

石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀

GB/T12235-2007
石油、 化工及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀；

GB/T12236-2008

石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀；
GB/T12237-2007

石油、石化及相关工业用的钢制球阀；

GB/T12238-2008

法兰和对夹连接弹性密封蝶阀；
6.2.2.6 其它管道标准规范


GB/T7306-2000

    55°密封管螺纹


HG/T 21637-1991
    化工管道过滤器


HG/T 21547-2016
    管道用钢制插板、垫环、８字盲板系列
6.2.2.7 绝热标准规范 


GB 50264-2013


工业设备及管道绝热工程设计规范


GB/T8175-2008


设备及管道绝热设计导则


GB/T4272-2008


设备及管道绝热技术通则


GB50126-2008


工业设备及管道绝热工程施工规范


GB/T8174-2008


设备及管道绝热效果的测试与评价

GB/T11835-2016
    绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
6.2.3  有关机泵的标准规范 


ISO2858    

    端吸离心泵（16bar）标记、性能和尺寸


ISO5199    

    离心泵技术条件Ⅱ类

API 610    

       一般炼油厂用离心泵


API 675               或相当标准
用于计量泵


IEC




   国际电气标准

6.2.4 有关总图的标准规范 


GB 50489-2009 
   化工企业总图运输设计规范


GB50187-2012


工业企业总平面设计规范


GBJ22-87



厂矿道路设计规范

6.2.5 
有关设备的标准规范 


GB/T150-2011


压力容器


NB/T47003.1-2009  
钢制焊接常压容器

6.2.6 
有关仪表的标准规范


HG/T20505-2014
    过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号


HG/T20507-2014
    自动化仪表选型设计规范

HG/T20508-2014
    控制室设计规范

HG/T20509-2014
    仪表供电设计规范

HG/T20510-2014
    仪表供气设计规范

HG/T20511-2014
    信号报警及联锁系统设计规范

HG/T20512-2014
    仪表配管配线设计规范

HG/T20513-2014
    仪表系统接地设计规范

HG/T20514-2014
   仪表及管线伴热和绝热保温设计规范

HG/T20573-2012
    分散型控制系统工程设计规范
6.2.7 有关电气的标准规范 


GB50034-2013

   建筑照明设计标准


GB50052-2009

   供配电系统设计规范


GB50054-2011

   低压配电设计规范


GB50057-2010

   建筑物防雷设计规范

GB50053-2013

   20kV及以下变电所设计规范


GB50060-2008

   3～110kV高压配电装置设计规范


GB/T50062-2008
   电力装置的继电保护和自动装置设计规范


GB50217-2007

   电力工程电缆设计规范


GB50065-2011        交流电气装置的接地设计规范
7

