# 福建省东南电化股份有限公司

次钠反应器移位及优化改造

# 衬氟磁力泵请购文件

目录

1.概述	1

2.工作范围与供货范围	2

3.标准规范	2

4、电机要求	4

5、技术要求	5

6、检验与试验	6

7.备品备件	7

8.文件交付	8

9.附件	9

附件1机泵数据表	9

附件2设计基础	9

附件3涂漆工程规定	9

1.概述

本请购文件用于福建省东南电化股份有限公司次钠反应器移位及优化改造项目，其设计、采购、制造、质量控制、检验、测试、包装与运输等都必须严格遵照本请购文件及其所有附件的要求。本文件的所有附件均为本请购文件的一部分，供应商应满足其中的要求。

本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本文件和相关的国际、国内工业标准要求的高质量的设备、建设及其相应的服务。须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准要求。

1.1项目信息

项目名称：次钠反应器移位及优化改造

项目地点：福建省福州市

业主名称：福建省东南电化股份有限公司

本次请购设备清单如下表所示：（具体参数见附件数据表）

本设备计划于：2026年1月31日前到货。

| 序号 | 位号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3001A | 半成品循环碱泵 | 1 |  |
| 2 | P3001B | 半成品循环碱泵 | 1 |  |
| 备注：电机为变频电机，电机冷却风扇为非独立电源。 |  |  |  |  |

1.3文件优先级

如果不同文件之间的要求存在冲突，则应优先满足以下条目中靠前的相关文件的要求。

（1）相关（地方、行业、国家）强制性标准规范

（2）数据单

（3）请购单

（4）相关（地方、行业、国家）非强制性标准规范

若本请购文件的要求与当地法律条文产生冲突，供货商应立即通过正式途径反馈给买方。若地方、行业与国家强制性标准规范中的内容存在相互冲突，则应从严执行。

与买方的关注点或批准事项不一致、矛盾的地方，卖方应在其投标文件中列出偏差项。

2.工作范围与供货范围

2.1工作范围

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计及提交工程图纸资料 | X |  |  |
| 制造、装配 | X |  |  |
| 车间检查、试验 | X |  |  |
| 底座范围内的配线和接管 | X |  |  |
| 涂漆涂色 | X |  |  |
| 防锈、包装 | X |  |  |
| 根据交货要求的发货以及运输 | X |  |  |
| 安装和开车指导 | X |  |  |
| 现场培训 | X |  |  |

2.2供货范围

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衬氟磁力泵和驱动机 | X |  |  |
| 联轴器及护罩 | X |  |  |
| 底座范围内的所有仪表、阀门、管道 | X |  |  |
| 底座、地脚螺栓、螺母，垫片，塞片 | X |  |  |
| 进出口消音器（如需） | X |  |  |
| 进口过滤网（如需） | X |  |  |
| 专用工具 | X |  |  |
| 安装和开车备件 | X |  |  |
| 两年备件 | X |  |  |

3.标准规范

3.1标准清单

设计、制造、检验、试验和验收的标准应按照最新版本的标准执行，以下所列的规范、标准（但不局，限于此）和规定如有抵触按严格的要求执行。技术文件（或数据表）与相关的规范和标准有冲突，应向招标人提出并征得招标人书面认可后才能开展工作。泵的设计、制造、检验、验收等应符合以下标准的要求（但不仅限于以下标准）：

| 序号 | 标准编号 | 名称∕描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | API610（第十一版） | 《石油，重化学和天然气工业用离心泵》 |
| 2 | JB／T7742 | 《氟塑料衬里单级单吸化工磁力泵技术条件》 |
| 3 | GB/T699 | 《优质碳素结构钢》 |
| 4 | GB/T2100 | 《一般用途耐蚀钢铸件》 |
| 5 | GB/T3216-2016 | 回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级 |
| 6 | JB/T4297-2008 | 《泵产品涂漆技术条件》 |
| 7 | GB755-2008 | 《旋转电机基本技术要求》 |
| 8 | GB18613-2020 | 《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》 |
| 9 | GB/T4942.1-2006 | 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级 |
| 10 | HG/T4090 | 塑料衬里设备电火花实试验方法 |
| 11 | JB/T6881-2006 | 泵可靠性测定试验 |
| 12 | JB/T6882-2006 | 泵可靠性验证试验 |
| 13 | GB/T5660-2013 | 轴向吸入磁力泵底座尺寸和安装尺寸 |
| 14 | GB/T9239.1-2006 | 机械振动恒态（刚性）转子平衡品质要求第1部分：许用不平衡的确定 |
| 15 | GB/T13007-2011 | 磁力泵效率 |
| 16 | GB/T29529-2013 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| 17 | HG/T20592-2009 | 钢制管法兰(PN系列) |
| 18 | GB/T13306-2011 | 标牌 |
| 19 | GB/T13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |

3.2构件材质要求

| 名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 泵体 | 球墨铸铁PFA |  |
| 叶轮 | 45#PFA |  |
| 滑动轴承 | SSIC |  |
| 轴套 | SSIC |  |
| 内磁转子 | 钐钴衬PFA | 钐钴 |
| 隔离套 | PFA/PTFE |  |
| 外磁转子 | 钕铁硼/钐钴 | 钕铁硼/钐钴(视实际参数表温度选择) |
| 前后轴承压盖 | 球墨铸铁 |  |
| 轴承箱 | 球墨铸铁 |  |
| 支脚 | 球墨铸铁 |  |
| 底板 | 球墨铸铁 |  |
| 膜片联轴器 | 无锡创明 |  |

4、电机要求

4.1电机总体要求：电机采用佳木斯电机股份有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司电机；电机要求不低于GB18613-2020版1级能效标准（以交货时最新规范为准）。

4.2防护等级：IP55；防爆等级dIIBT4/dIICT4（详见数据表）；F级绝缘（温升按B级考核），防腐等级WF2；

4.3电动机轴承：选择进口SKF轴承，正常工况下电机轴承使用寿命保证使用30000小时，电机前、后轴承设置必须的润滑剂加注和排放装置。

4.4电动机接线盒为电动机侧面出线，接线盒可360°旋转，设置的电缆进线孔直径应足够大，方便电缆接线接入，电机接线盒图纸需确认后制作，电缆直接接入不经穿线挠性管接入接线盒；接线盒采取喇叭口（橡套）连接方式；且接线盒空间充足且满足接线方便，接线盒尺寸必须按该机座型号大2级最大功率电动机接线盒尺寸配置。外部焊有接地螺栓。电动机全部铭牌的材质均为304不锈钢，并做好防腐蚀防护。

4.5接地：电动机本体应有“接地”标志及“接地线”连接固定螺丝。其位置应在电动机接线盒同一侧。每台电动机应有电动机机座的接地装置。

4.6电动机在冷态下起动应不少于2次，每次的起动循环周期不大于5分钟；热态起动应不少于1次。如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能够多次起动。当电源电压与额定电压的偏差不超过±10％时，电动机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按B级（绝缘等级为F级）考核。电动机在额定转速下运行时，电压突然降到额定电压的70％达2秒钟，电动机能满载恢复正常工作。

4.7电机本体应具有良好的防腐性能，电机本体不能出现材料本色，均应做过防腐处理。

4.8电气以接线盒为界。

4.8电动机现场安装完成后，带载运行，四个地脚、前轴、后轴、顶部的X、Y、Z轴方向振动速度值不得大于1.8mm/s。

4.10电机底脚设置3mm-5mm厚不锈钢调整垫。驱动电机的额定功率至少应为泵轴功率（含传动损失）与功率裕量系数K（见下表）的乘积。

5、技术要求

5.1.泵组（包括电机）的设计和制作最低使用寿命不低于120000h（不包括易损件），并能够至少24000小时不间断操作。

5.2泵和电机的标准点噪声不大于85dB（A）（距离设备1米处测量）。

5.3泵结构设计满足在不拆卸进出口法兰及电机的情况下即可进行检修。

5.4叶轮具有可靠的抗汽蚀性能，静平衡精度不低于G6.3级，动平衡精度不低于G2.5级。叶轮与轴非过盈配合。

5.5泵装箱前，所有外接法兰塑料盲盖可靠封堵，以防异物、污水和水进入。泵进出口等均为法兰连接，法兰标准HG/T20592-2009(B)。

5.6泵组成所有材料的材质不得低于招标人的要求，并得到招标人的认可。

5.7泵的铭牌采用304不锈钢，要求牢固的固定在泵的显眼之处，旋转方向应当用结构牢固而突起的箭头表示。铭牌内容包括：位号、设备型号、主要参数：包括流量、扬程、泵效率、必须汽蚀余量、轴功率、泵出厂编号（出厂编号除了标明在铭牌上外，还应永久地标明在泵壳上），出厂日期、制作厂名称等。铭牌内容需要招标人审查。

5.8泵轴处振动值符合《石油化工旋转机械振动标准》的规定，振动值≤2.8mm/s。

5.9泵叶轮做动平衡试验，用户见证性能试验，包括额定转速下全流量、全扬程、必须汽蚀余量（0.6Q、1.0Q、1.2Q），并提供性能试验报告。

5.10泵必须具有到关死点连续上升的、稳定的扬程-流量曲线，扬程上升量为额定流量下扬程的5%~20%，最佳效率点应位于工况点流量与最大流量点之间。

5.11要求泵不解体，可以达到安装使用要求。

5.12过流部分塑层材质采用全新可溶性聚四氟乙烯（PFA）（要求供应商为日本大金、美国3M），滑动轴承材质采用SSIC。泵壳基体、轴承箱体采用不低于球墨铸铁。

5.13.塑料衬里的金属基体应能承受塑料成型时的压力和限制变形。金属基体表面的飞边、毛刺应打磨平整，金属锐角加工成半径不小于3mm的圆角，并除去氧化物、油污等物质。

5.14塑料层表面要求光滑平整，无划痕、裂纹及塑化不良等缺陷，压制时产生的凹陷和印痕不大于0.5mm。

5.15塑料层要求致密无杂质，电火花检测不低于15000V。塑层与金属基体应贴合，在-0.08MPa试验下，塑层不出现凸起现象。

5.16在技术标书中体现出每台泵额定工况下的效率，每台泵的必须汽蚀余量。

5.17泵在出厂前须进行联轴器对中，对中要求径向、轴向均≤0.05mm。

5.18投标人应完整填写附表（泵数据一览表及各泵备件通用性一览表），衬里磁力泵的各零部件应尽量考虑能互换，如叶轮、泵壳、泵盖、轴承压盖、轴承、联轴器、轴承座等。

5.19泵联轴器要求采用膜片式的（选型时按照用户数据表要求确定，膜片式联轴器供应商指定为无锡创明）。联轴器防护罩要求采用掀背式便于盘车，材质采用铝合金及等同价值材质，能经得住900N的来自任何方向的静止点负荷承受力。

5.20磁性材料要求内磁采用钐钴、外磁采用钐钴或钕铁硼。供应商要求：杭州永磁集团有限公司、包头稀土集团有限公司、绵阳西磁科技有限公司。

5.21铸件采用精密铸造,铸件不应有影响强度的缩孔、气孔、裂纹等缺陷。

5.22泵和驱动电机、联轴器等作为一个整体安装在共同的底座上，整体撬装。

5.23泵在工厂内试车完成后，排尽内部余水并吹干。

5.24涂漆规定见附件工程涂漆规定。

6、检验与试验

6.1投标人按照试验标准进行出厂试验，确保衬里磁力泵性能符合要求。

6.2中标人应保证提供的设备是全新的，并经检测、试验是完全合格，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

6.3质量保证、质量控制要求：

6.4提供的所有设备、材料及服务，应由中标人负责质量控制。

6.5投标人的质量控制程序检验其所有项目及服务，并包括分包商的项目和服务，是否符合合同和技术规范及相关标准的要求。中标人具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务。

6.6制造需购进的原材料和外购配套件的质量由投标人完全负责。

6.7性能保证：

6.8主要零部件使用寿命指标

在正常操作条件下，除以下部件外，整机设计寿命为15年，设计工况连续使用寿命大于3年，易损件寿命保证值：

| 序号 | 零件名称 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | ≥24000小时 |  |
| 2 | 隔离套 | ≥24000小时 |  |
| 3 | 泵壳 | ≥24000小时 |  |
| 4 | 内磁 | ≥24000小时 |  |
| 5 | 主轴 | ≥24000小时 |  |
| 6 | 外磁 | ≥24000小时 |  |

6.9泵性能参数应达到设计方的要求；

额定转速和额定流量下，泵应满足以下性能允差：

扬程允许偏差：+2%；

额定轴功率：+4%；

效率：0%；

必须汽蚀余量：+0%。

流量不允许负偏差

机械性能保证：振动≤2.8mm/s。

距设备1m处噪声≤85dB。

- 备品备件

卖方应提供全部承包商提供的设备足够种类和数量的施工安装、试车、开车备品备件，数量至少按如下要求，卖方承担装置性能考核及质保期结束以前的备品备件费用；如不满足实际需求时，承包商应自费补充，如承包商不能及时补充买方有权自行采购，由此产生的费用由承包商承担；

备品备件随主机到货验收合格后，卖方负责免费移交给买方：

5.1.1安装和开车备件（供货范围内）：

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全密封圈 | √ |  | 1套/台 |

5.1.2两年备件（供货范围内）：

| 条目 | 买方要求 | 制造商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叶轮总成 | √ |  | 1套/同一型号 |
| 隔离套总 | √ |  | 1套/同一型号 |

5.2特殊工具

卖方应提供特殊工具，用于设备测试、安装或拆卸等。这些工具应为工厂的标准维护工具库中不具备的有专门设计的工具。卖方应在投标文件中明确指出这些特殊工具，并在调试后交付给业主。

当卖方需要提供特殊工具时，特殊工具应单独包装，并注明“用于XXX的特殊工具”。每一个特殊工具都应编号，以便识别其用途。

- 技术服务

设备在安装过程中，如果需要，供货商应及时到现场进行安装指导。设备在运输、安装和试车过程中发生的任何损坏，供货商应当及时配合买方进行修复。设备在运行过程中发生的任何问题，供货商应当及时配合买方和业主进行处理。

本合同卖方是整体供货并负责现场指导安装、调试、投料试车、中交直至完工的全部工作。鉴于包含现场服务工作内容，买方要求卖方遵守并完成以下要求：

（1）严格遵守业主生产安全管理规定；

（2）按要求完成业主操作人员的现场培训；

（3）按业主档案资料接收要求，完成项目交工资料的移交。

8.文件交付

8.1总原则

所有文件与图纸均应注明项目名称，技术文件和投标文件的份数，文件号或图纸编号，设备位号与设备名。

所有文件与图纸应使用中文，所有单位均应符合SI单位制。

卖方应将所有技术文件提交买方审查，但买方的确认不能减免卖方的任何责任。

包括设计文件与计算书在内的所有可编辑文件与PDF文件均应按交付计划及时提供给买方；

所有施工、安装、试车、开车备件与两年操作备品备件，安装与维护特殊工具，均应分别列在商务报价中。

买方的正式批准并不是免除卖方的责任。

8.2文件交付计划

下页表格中的所有文件均应按照以下要求提交给承包方，包括但不局限于以下所列出的项目。

8.3投标方技术报价中应提供的文件资料

| X | 填写完整的数据单 |
| --- | --- |
| X | 供货以及工作范围 |
| X | 性能曲线 |
| X | 电机的技术要求 |
| X | 性能保证数据 |
| X | 外形尺寸图 |
| X | 公用工程消耗 |
| X | 噪音 |
| X | 开车和两年备品备件清单 |
| X | 专用工具清单 |
| X | 润滑油清单 |
| X | 偏差表和替代方案，如有 |
| X | 样本 |
| X | 相似工况的业绩表 |
| X | 分供商表 |
| X | 检验试验计划 |
| X | 业绩表 |

8.4合同后资料的提交

合同生效后按下表规定的时间向买方提供审查用的A类资料和B类随机资料各6份。

| 文件名称 | 文件类别 | 提交时间（合同后几周） |
| --- | --- | --- |
| 文件索引 | A、B | 2 |
| 工作及制造进度计划 | A | 2 |
| 离心风机数据表 | A、B | 2 |
| 预期性能曲线 | A、B | 2 |
| 实际性能曲线 | A、B | 1（试验后） |
| 电机数据表、性能曲线 | A、B | 2 |
| 公用工程消耗表 | A、B | 2 |
| 外形尺寸图 | A、B | 2 |
| 接口许用应力和力矩 | A、B | 2 |
| 离心风机断面图（包括材料表） | A、B | 2 |
| 电机外形图、接线图 | A、B | 2 |
| 密封图（包括材料表） | A、B | 2 |
| 联轴器图 | A、B | 2 |
| 仪表、阀门和管路清单以及说明 | A、B | 2 |
| 分供商清单 | A、B | 2 |
| 润滑剂清单 | A、B | 2 |
| 备件表 | A、B | 2 |
| 专用工具清单 | B | 2 |
| 检查试验计划和程序 | A、B | 试验前20天 |
| 检查试验报告 | A、B | 1（试验后） |
| 操作&维修手册 | B | 2 |

9.附件

附件1机泵数据表