福建省东南电化股份有限公司

福建省东南电化股份有限公司30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目

一次盐水膜过滤器壳体、反冲罐

技 术 规 格 书

目  录

1	概述	4

2	盐水过滤工艺说明	4

3	盐水过滤器技术要求	5

4	标准规范清单	8

5	工作范围	9

6	供货范围一览表	11

7	图纸及相关资料	13

8	相关服务计划	14

9	性能保证	15

10	售后服务	16

11	联系方式	17

概述

本技术文件书适用于福建省东南电化股份有限公司30万吨/年离子膜烧碱废盐综合利用技改项目。

本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，必须满足其要求。

如果供货方没有以书面形式对本协议的条文提出异议，则意味着供货方提供的服务完全符合本协议的要求。

所有文件、图纸采用中文，相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。

本技术协议作为商务合同不可分割的一部分，与其具有同等法律效力。

本技术协议经双方代表签字生效。

盐水过滤工艺说明

反应完全后的粗盐水在澄清桶澄清后溢流至过滤器，过滤器采用DCS控制。粗盐水通过膜过滤器过滤后，得益于精密而均匀的孔径，几乎不需要预涂，可以迅速产生澄清的滤液。清液由清液管道排出后即可进入精盐水储罐，杂质被阻隔在滤膜表面，过滤一段时间后过滤器自动反洗，将盐泥推离膜表面沉入过滤器底部，当盐泥浆达到一定量后过滤器自流排至盐泥压滤工序。根据处理能力，膜过滤选择4台，并联运行，两台过滤器共用一台反冲罐，任意一台反冲（约2-3分钟）或清洗（约20分钟）时，其他3台保持过滤状态，依靠进出的盐水储罐保持上下游的生产稳定。

排出的精盐水，加入盐酸和亚硫酸钠药剂去除残余的游离氯并微调pH值。防止对下游的树脂造成伤害。

采用新型过滤膜组件的无预处理工艺，在清洗程序中，采用未脱氯的淡盐水或加酸的精盐水进行反洗，利用淡盐水中的游离氯和酸性清除过滤膜上的污堵杂质，结合膜表面的抗污染特性，可提高在线运行时间，从而提高生产效率。清洗过程为全自动操作，设置独立的酸洗控制器。在线配比好的清洗液从过滤器上部进入，由内向外清洗，清洗液排出至滤液槽回收。

盐水过滤器技术要求

设备规格

| 项目 | 数据 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备台数 | 4 | 台 |  |
| 设备规格 | DN2600 | mm |  |
| 单台最大膜安装数量 | 354 | 组 |  |
| 单台使用膜数量 | 300 | 组 |  |
| 单台盐水通量 | 120 | m³/h |  |

技术数据表

| 膜过滤器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 4 |  |
| 型式 |  | 钢制焊接立式柱形容器 |  |
| 规格 |  | DN2600 |  |
| 筒体壁厚 | mm |  |  |
| 筒体材质 |  | 花板上筒体材质为钛材，壁厚6mm，法兰材质为316，花板紧固螺栓要求为特氟龙螺栓。花板下筒体材质为碳钢衬低钙镁橡胶 |  |
| 筒体防腐型式 |  | 内壁衬低钙镁胶(HRL)/外壁油漆 | 衬胶厚度5mm |
| 多孔板壁厚 | mm | 30 | 开孔354个，含配套的钛螺栓 |
| 多孔板材质 |  | Ti |  |
| 设备总高度 | mm | 6000 |  |
| 空载荷重 | ㎏ |  |  |
| 运行荷重 | ㎏ |  |  |
| 设计温度 | ℃ | 70 |  |
| 设计压力 | MPa | 0.15 |  |
| 最大工作压力 | MPa | 0.055 |  |
| 设备本体接口 |  |  |  |
| 进水口 |  | PN10 DN200 | d口 |
| 出水口 |  | PN10 DN300 | b口 |
| 反洗排水口 |  | PN10 DN250 | c口 |
| 排渣口 |  | PN10 DN200 | a口 |
| 排气口 |  | PN10 DN100 | f口 |
| 反冲罐 |  |  |  |
| 数量 | 台 | 2 |  |
| 型式 |  | 钢制焊接立式柱形容器 |  |
| 规格 | mm | DN1200 |  |
| 有效容积 | m3 | 1.6 |  |
| 筒体壁厚 | mm | 8 |  |
| 筒体材质 |  | 碳钢 |  |
| 筒体防腐型式 |  | 内壁衬低钙镁胶(HRL)/外壁油漆 |  |
| 设备高度 | mm | 2457 |  |
| 空载荷重 | ㎏ |  |  |
| 运行荷重 | ㎏ |  |  |
| 设计温度 | ℃ | 70 |  |
| 设计压力 | MPa | 0.15 |  |
| 设备本体接口 |  |  |  |
| 进水口 |  | PN10 DN250 |  |
| 出水口 |  | PN10 DN250 |  |

备注：

- 设备为钢制焊接的立式柱形敞开容器，花板上筒体材质为钛，主筒体壁厚不小于10mm，所用主焊缝为埋弧自动焊焊接。反冲罐设备为钢制焊接的立式柱形容器，上部管口通大气，本体材质为碳钢，主筒体壁厚不小于6mm，所用主焊缝为埋弧自动焊焊接。

- 设备内防腐采用天然硬质低钙镁橡胶板，一层成形，釜内硫化。其衬胶厚度不小于5mm，设备衬胶完毕后，用电火花检漏器检查衬里质量，不发生剧烈火花为合格，衬胶后不得施焊，不得动用明火。容器顶设置盖板，推荐有机玻璃。

- 每台过滤器包含54个PP闷盖以及三角垫片

2、过滤器中设置用于支撑膜组件的多孔板，多孔板材质为钛材，可以避免管板防腐破损等因素为生产带来的不必要的影响。

3、设备中膜分布合理，确保反洗干净、彻底。

4、设备本体配带压力表，量程应满足系统压力范围的要求。

5、设备本体配带差压液位计，设备本体配备远传压力变送器，量程应满足系统压力和液位范围的要求，输出信号为4～20mADC标准信号，能够实现设备运行的压力在DCS系统中显示对设备运行的状态可以实现及时的监控。

6、过滤器设有过滤进水、过滤合格出水、清洗液出口、清洗液进口、排气、排渣、备用口、仪表接口等接口，所有接口均为法兰连接。配对法兰无需供配。

7、过滤器本体设备设计使用年限15年。

仪表专业：

1）卖方应根据买方提供的原则编制仪表位号，并提供用于审查的图纸。经批准后卖方负责更新并发布最终版图纸。

2)	本装置位于非防爆区。

3)	除温度仪表外，现场安装的变送器带输出信号指示，现场安装的电子式仪表应至少满足IEC60529和GB4208标准规定的IP65的防护等级；其他现场仪表应至少满足IP55的防护等级。

4)	仪表的电气连接口为1／2NPT（F），并附带电缆密封接头；

5)	模拟信号采用4～20mADC标准信号叠加HART协议数字信号；阀门的限位开关信号采用接近式NAMUR信号或接近式干触点信号；干接点应为DPDT，或经买方批准，使用两个SPDT接点。其他开关量输入信号采用无源触点信号，开关量输出信号采用24VDC接点信号，并加继电器隔离。

6）所有进出成套单元的仪表和控制信号，以成套的接线箱或仪表盘柜为分界面。接线箱和仪表盘柜内端子排应按信号类型进行分类，并应配备至少20％的备用端子。所有电缆均应从底部进入接线箱，金属电缆密封接头应随接线箱成套提供，未使用的接线口必须用堵头密封。

7)	就地指示仪表精度不低于满量程的1.5％。变送器的精度不低于满量程的0.5％。

8）阀门的材料、压力等级及连接方式应符合工艺要求。变送器测量元件的材料最低采用316SS，且符合工艺介质要求。阀门阀体符合工艺介质要求，阀内件材质最低为316SS。连接法兰规格应与管道专业管路标准级别相适应。除非买方特殊要求，调节阀和开关阀均应采用法兰连接，螺纹连接和焊接连接需买方批准。

9）调节阀泄漏等级应至少为ANSIIV级，当工艺要求为严密关闭（TSO）时，应选用V级或VI级。调节阀泄露等级应执行GB／T4213-2008或ANSI／FCI70-2标准。开关阀泄漏应符合API598规定。

10）开关阀应带两个限位开关，分别指示开和关的位置，并配置阀门阻尼器。带电磁阀的调节阀，应带一个限位开关，用于指示电磁阀动作时的阀门位置。电磁阀和限位开关带接线盒，并完成内部接线。不同电压等级不得共用一个接线盒。

11）电磁阀采用不锈钢材质、直接作用、24VDC、隔爆型、低功耗，电缆进线口尺寸1／2”NPTF，接线应为端子式，不采用飞线式。

标准规范清单

（1）压力容器设计、制造和验收

《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

《钢制压力容器》GB150.1-4-2011

《压力容器焊接规程》NB／T 47015-2011

《石油化工钢制压力容器材料选用规范》SH／T3075-2009

《钢制焊接常压容器》NB／T 47003.1-2009

《橡胶衬里化工设备设计规范》HG／T 20677-2013

《衬里钢壳设计技术规定》HG／T20678-2000

（2）HSE标准

《环境空气质量标准》       GB3095-2012

《大气污染物综合排放标准》		GB16297-96

《石油化工环境保护设计规范》		SH/T3024-2017

《工业企业噪声控制设计规范》		GB/T50087-2013

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》GBZ2.1-2007

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分 物理因素》GBZ 2.2-2007

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《石油化工企业职业安全卫生设计规范》	SH/T3047-2021

《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015

《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015

（3）管道

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000

《石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范》SH／T3126-2023

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011

《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收规范》SH／T3411-2017

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

（4）电气

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

（5）仪表

《过程检测和检测流程图用图形符号和文字代号》GB2625-81

《分散控制／集中显示仪表、逻辑控制及计算机系统用流程图符号》

ISA-S5.3-1983(SHB-204-95)

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009

《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH3005-1999

《石油化工企业安全仪表系统设计规范》SH／T3018-2003

《外壳防护等级IP代码》GB4208-2008

《过程用二进制逻辑图》ISA-S5.2-1976（SHB-203-95）

《石油化工仪表管道线路设计规范》SH／T3019-2003

《石油化工仪表接地设计规范》SH／T3081-2003

《石油化工仪表仪表供电设计规范》SH／T3082-2003

（6）采用其它标准和规范：

《建筑结构荷载规范》GB5009-2011

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）

《钢结构设计规范》GB50017-2011

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

工作范围

| 序号 | 项目 | 买方范围 | 卖方范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同范围内的设计和供货 |  | √ |  |
| 2 | 工厂制造与组装 |  | √ | 注1 |
| 3 | 工厂检验与测试 |  | √ | 注1 |
| 4 | 不锈钢部件的化学清洗 |  | √ |  |
| 5 | 焊接工艺评定试验 |  | √ |  |
| 6 | 焊接性能评定试验 |  | √ |  |
| 7 | 工厂涂装 |  | √ | 注1 |
| 8 | 海运、陆运与储存的防锈 |  | √ |  |
| 9 | 包装及运输到交货地点 |  | √ |  |
| 10 | 审查TCC的相关文件 |  | √ |  |
| 11 | 本请购文件及其适用标准与规范、附件、规定、 图纸中直接或间接指定的，需要卖方完成的其 他工作 |  | √ |  |
| 12 | 现场安装 | √ | √ | 注2 |
| 13 | 现场运行测试 | √ | √ | 注2 |
| 14 | 工程及工程资料移交（深度需满足数字化交付） |  | √ |  |
| 15 | 开车服务，提供合同装置在预试车、试车、开 车、性能考核过程中的技术支持 |  | √ |  |

注1：工厂指卖方的制造车间；

2：卖方指导。

（1）卖方设计工作范围需要提供以下设计图纸文件资料，其中打√的项目需在投标阶段提供：

-	膜过滤器总图（包括外形、安装尺寸、载荷等）；（√）

（2）其他文件

供货清单及分供货厂商；（√）

随机备品备件；（√）

-	质保期后两年所需备品备件清单。（√）

-	有关检验、试验报告和完整的产品质量保证书。

-	出厂检验报告

-	材质证明书复印件

-	产品合格证

（3）卖方提供工程设计和工程服务，包括技术文件，制造，运输，安装指导，试车、操作培训和维护服务；

（4）卖方在本合同的供货范围内提供必要的专用工具（若有）。专用工具的定义是为保证卖方所供设备和材料的正常操作或维护维修所必须使用的非通用性的工具或器具；

（5）卖方应确保供货范围完整，以能完全满足用户在规定的现场气候条件下安装、正常稳定运行要求为原则，若在安装、调试、运行中发现缺项者，由卖方补充。

供货范围一览表

过滤器

| 序号 | 设 备 名 称 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 供货厂家 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 膜过滤器 | DN2600 | 台 | 4 |  | 内壁钢衬低钙镁胶/壳体钛材 |
|  | 反洗罐 | DN1000 | 台 | 2 |  | 钢衬低钙镁胶 |
|  | 膜过滤器上盖板 |  | 台 | 4 |  | 有机玻璃 |
|  | 限流孔板 | 120m³/h | 个 | 4 |  | 材质钛 |

6.2安装调试备品备件

| - 序号 | - 名称及规范 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 钛螺栓垫片 | - 4248套 | - TA2 |
| - 2 | - 三角垫片 | - 216个 | - EPDM |
| - 3 | - 闷盖 | - 216个 | - PP |

    - 6.3备品备件

| 序号 | 名 称 及 规 范 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛螺栓垫片 | 100套 | TA2 |
| 2 | 三角垫片 | 200个 | EPDM |
| 3 | 闷盖 | 100个 | PP |

    - 6.3专用工具

| 序号 | 名 称 及 规 范 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调式扭力扳手 | 2 | 12.5N·M |

供货时间要求：要求在2026年2月1日前货物到达甲方现场。

图纸及相关资料（见单独附件）

相关服务计划

- 在合同设备的开箱清点、安装、调试、试运行期间，卖方将派遣技术人员常驻现场提供指导和服务和必要的现场培训工作。

- 卖方派遣的技术服务人员必须精通业务，服务态度好，身体健康。

- 卖方将向现场派一名胜任的总代表，卖方派出的总代表是卖方设备总负责人，领导卖方驻现场的全部服务人员，负责和买方代表联系并协商解决卖方范围内的所有工作、技术问题和与第三方的配合协调工作。但双方的现场总代表若未经双方授权,无权对合同变更和修改。

- 设备保质期内设备出现质量问题由卖方无偿修复或解决，如需要卖方人员到现场服务时，卖方应积极响应，在接到通知后48 小时内抵达现场。

- 在安装完毕调试过程中，买方应提前10 天电告卖方派员参加，并为卖方人员提供工作方便。卖方则应及时配合，指派有关技术人员无偿协助解决现场安装调试中的技术难题。

- 卖方保证设备整个保证期内如因设计、制造原因发生的问题，由卖方无偿负责解决。

- 卖方保证长期优惠提供所有备品备件，设备寿命期内有义务协助买方解决设备出现的各种技术问题，买方同样有义务将设备在运行中的情况通知给卖方。

- 设备出厂前卖方应提前 1 个月通知买方赴厂验收。设备到达现场后，买方通知卖方指定时间内赴现场共同开箱验货，若卖方在限定的时间内不来人或不书面通知，则买方有权自行开箱使用，由此造成的后果，卖方自负。

- 根据工程建设的具体情况，买方将通知卖方技术服务人员的人数、专业、工作期限和到达现场的时间。卖方技术服务人员离开现场的时间需经双方认可。

- 如卖方派遣的技术服务人员经买方确认不能胜任现场的技术指导工作，买方有权要求卖方进行更换，更换人员的费用由卖方承担。

- 卖方技术服务人员的工作内容：卖方的技术人员将按其各自承担的任务，在本技术协议下供货范围内的所有设备（含本体、电气和控制以及分包外购零部件等）的清点、安装、调试和试运行时提供技术指导和必要的示范；必要时，对技术资料、图纸和使用说明书作详细解释。

- 回答业主方提出的合同设备的技术问题并寻求解决办法。

- 根据需要，卖方对业主方人员进行本合同设备的现场培训。

- 卖方的技术服务人员保证迅速安全的解决问题，以保证现场安装、调试和试运行顺利进行。

- 卖方为派遣的技术服务人员提供的技术指导的正确性负责。在合同设备的安装、调试和试运行过程中，如果因为卖方技术服务人员指导不当或指导失误，造成合同设备损坏或工期延迟等损失，由卖方负责；如果业主方的人员不按卖方技术文件的要求和技术人员的指导工作和施工，造成合同设备的损坏和工期延迟等损失，卖方不承担任何责任。如果责任不明或存在争执时，各方应协商解决。

- 卖方派遣现场服务人员具有下列资质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

- 有较强的责任感和事业心，按时到位;

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

- 身体健康，适应现场工作的条件。

- 卖方派遣的技术服务人员必须精通业务，服务态度好，身体健康。

- 卖方要向买方提供服务人员情况表(格式）。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

性能保证

机械性能保证

合同装置免费保质期自双方签署性能考核合格证书后第二天起为12个月或发货之日起18个月（两者以先到为准）。如果合同装置及部件使用寿命不到免费保质期，卖方提供免费维修或更换（使用不当除外）。维修和更换部件的质保期重新开始计算。在保证期内如果设备和材料的任何部件有故障，经买方要求，卖方负责下列费用：

- 在现场或临近现场的地方维修或者校正有故障的设备；或

- 提供新设备和材料，并能满足保证期。需要维修或替换的故障设备和材料的部件由卖方提供到现场。卖方负责移走设备和材料缺陷部件和安装修好或更换下的设备和材料的所有费用，买方协助卖方完成以上工作。

- 由于买方原因引起的设备和材料的部件更换维修，卖方到现场协助更换部件，费用由买方承担。

过滤器本体保证

在正确的使用和保养条件下过滤器本体质保15年，若由于外界不可抗拒因素比如地震、海啸等或者人为原因比如停车暴晒、温度过低等原因造成过滤器损坏，卖方不负责任，但卖方可配合买方进行协商维修。

过滤器验收标准：

- 过滤器本体材质与业主技术规格书是否一致；

- 花板为钛材，厚度满足业主要求；

- 过滤器外表面及法兰密封面无破损；

- 过滤器本体附属资料齐全；

- 过滤器尺寸符合要求；

- 过滤器附属连接管齐全，法兰密封面完好无损。

- 控制阀使用寿命不小于15年，开关次数不小于10万次。

- 静设备使用寿命不小于15年。

- 保证供货范围内所有设备的机械强度能够满足工艺操作条件和设计要求。

- 盐水通量不小于120m3／h，盐水过滤性能由膜供货商厂家保证。

售后服务

接到买方反映的质量问题信息后，在12小时之内做出答复或派出服务人员，尽快到达现场。免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方收到买方通知后48小时，做到用户对质量不满意，服务不停止。买方必须以书面形式通知卖方设备和材料的缺陷，如果卖方在收到故障通知后合理的时间内没有修好或更换有故障的设备和材料，买方可以追究卖方，卖方在接到通知后48小时内到达现场。

质保期后，卖方常年质量跟踪，掌握装置运行情况，长期提供技术支持，长期有偿优惠提供备品备件。

联系方式

买  方：福建省东南电化股份有限公司

地  址：福建省福清市国盛大道福建省东南电化股份有限公司

联系人：邓升华

电  话：15059938112