福建省东南电化股份有限公司

MVR装置施工范围及分交说明

第一部分     安装工程项目总说明及总则

第二部分     工艺设备安装工程分交说明

第三部分     电气安装工程分交说明

第四部分     自控安装工程分交说明

第一部分  安装工程项目总说明及总则

福建省东南电化股份有限公司位于福建省福州市福清市江阴工业集中区，主要生产产品为32%烧碱、31%盐酸、液氯、次氯酸钠及高纯盐酸。福建省东南电化股份有限公司“以下简称东南电化”，福建省东南电化股份有限公司MVR及干化装置。

1、工期及工期节点要求

施工工期：施工开始至2026年5月30日机械竣工结束并中交。

施工方式：施工不包料（除特殊说明外）

节点时间：30日历天内完成单机运行、吹扫、试压试漏和电仪接线安装等，实现成功开车，截止2026.6.30。

2、标准、规范及规定（规程）

本工程采用的技术规范标准按现行及施工图纸要求的规范、标准、规程等执行，技术规范包括但不限于下列技术规范。若出现规范、标准不是最新版，按照最新版进行。各投标单位必须依据《石油化工安装工程预算定额(2025)》来编制投标报价，并以此定额进行结算。

2.1机械设备安装工程

机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009

连续输送设备安装工程施工施工及验收规范GB50270-2010

压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010

工程建设安装工程起重施工规范 HG20201-2017

化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）HG20203-2017

锅炉压力容器安全监察暂行条例国发（82）22号

压力容器安全技术监察规程质技监局锅发[1999]154号

球形储罐施工及验收规范GB50094-2010

立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范GB50128-2014

石油化工铝制料仓施工及验收规范SH3513-2019

化工设备安装工程质量检验评定标准 HG 20236-2021

石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准SH/T3530-2011

2.2工业管道安装工程

工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-2011

工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-2010

管道阀门的选用及安装978-7-5066-8291-6

阀门的试验与检验 978-7-5066-5231-5

石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-2021

石油化工钢制管道工程施工工艺标准SH/T3517-2013

阀门检验与管理规程SH/T3518-2013

夹套管施工及验收规范FZ211-2013

2.3焊接及无损探伤

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-2011

钢熔化焊对接接头射线照和质量分级DL/T 541-2024

石油化工工程铬钼耐热钢管道焊接技术规程SH/T3520-2015

石油化工低温钢焊接规程SH/T3525-2015

石油化工异种钢焊接规程SH/T3526-2015

2.4 电气安装工程

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-2014

电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2018

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2016

电气装置安装工程运转电机施工及验收规范GB50170-2018

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-2012

电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50172-2012

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-2014

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015

电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范GB 50147-2010

电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范GBJ148-90

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

2.5 自控及仪表安装工程

火灾自动报警系统施工及验收规范  GB50166-2019

自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2013

自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013

石油化工仪表工程施工技术规程  SH3521-2013

2.6防腐蚀工程

建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014

化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范  HG/T 20229-2017

石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范SH3022-2011

腐蚀工程施工验收规范 YSJ411-1989

2.7 绝热工程

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范  GBJ126-2014

2.8给水排水管道安装工程

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008

给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ141-90

石油化工给水排水管道工程施工及验收规范 SH3533-2013

2.9试车、安全及其他

化学工业建设项目试车规范 HG 20231-2014

建设项目生产准备与试车规定中石化[1998]建字162号

石油化工建设工程施工安全技术标准  GB/T 50484-2019

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

建设工程施工现场供用电安全规范  GB50194-2014

建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016

施工企业安全生产评价标准 JGJ/T77-2010

建筑施工现场环境与卫生标准 JGJ146-2013

建筑施工安全检查标准  JGJ59-2011

建筑机械使用安全技术规范  JGJ33-2012

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013

设计文件指定的其它标准规范及技术指导书

化学工业工程建设交工技术文件规定 HG/T 20237-2014

说明：工程施工过程中出现上述标准规范以外的施工内容时，必须遵守现行国家或行业最新相应标准规范。

第二部分  工艺设备安装工程分交说明

1. 工艺设备安装施工范围

本项目工艺设备专业安装施工包含MVR装置及三期盐水区域的全部设备安装、所有管道安装，包括装置内的设备、管道管件、阀门仪表、特殊件的安装，界区内管廊上管线的安装，以及地沟管道的安装。

2. 管道专业安装施工说明

2.1 安装施工内容

根据福建省石油化学工业设计院有限公司的要求，本项目管道专业安装施工含MVR装置及三期盐水区域的所有设计管道以及机封水、公辅物料、地沟管道等的配管，除特殊说明外包工不包料，详见工艺、管道专业设计图纸目录，在本招标范围外，如有增减的工程量，根据实际情况进行结算。

- 本项目工艺、设备专业施工范围及分交说明

下列所指施工范围，均指MVR装置及三期盐水区域，以及氧气外管。

3.1工艺设备施工范围说明

3.1.1设备与管道安装、维护及操作平台的施工安装，包括安全阀、金属软管、限流孔板、过滤器等管道特殊件的安装。

3.1.2管道、管架的现场制作、施工与安装包含在本标中，管道材料甲供、管道支架型材甲供，投标人需按招标人要求，将管架型材制作成标准管架；管道及设备的绝热保温、防腐涂漆采购施工不含在本标中。

3.1.3所有设备及成套系统（除特别说明外）的安装。具体内容见设备分交表3.4。

3.1.4所有现场设备辅件的安装，临时管道的铺设。

3.1.5特殊材质管线的安装说明及要求：

3.1.5.1 甲供部分的钛、不锈钢管道、碳钢等管道及管件由投标人焊接安装，验收、取证均由投标人完成。

3.1.5.2特殊材质管道均要求在工艺包厂家指导下安装。
3.1.5.3钛材管道使用PTFE四氟乙烯，不使用FKM氟橡胶垫片。

3.1.6 管道与外管连接点的安装连接均由投标人负责。所有设备，管道中各种型号规格的阀门、安全阀等特殊件，所有设备内件均由投标人安装。

3.1.7 招标人提供的设备、材料按实际需要量交付投标人保管并安装。招标人提供的设备以及附属配套需现场组装的，由投标人负责组装。

3.1.8 设备的循环水管线、机封水管线（机泵）、气源管线等本标段图纸中未完全体现，含在本标段的施工安装中，增减部分以工程联系单的形式据实结算。

3.1.9 招标人提供的设备、管道、管件、材料涉及到压力容器、压力管道的需由投标人负责完成安装监检工作，并负责完成压力容器、压力管道的使用登记证的办理工作，监检费不含在本标中，由工程量确认单据实结算。

3.1.10 投标人负责设备、管道、系统的试压、吹扫、单机运转等,所需的工器具由投标人负责，所需的水、气、汽、污等由招标人提供接口点，投标人负责接管，投标人配合联动试车、投料试车及装置验收。

3.1.11 所有由招、投标人提供的设备、材料的卸车及厂内转运均由投标人完成，转运为一公里厂内转运；废弃物由投标人负责转运至厂外，此费用含在本标中，不额外结算。

3.1.12 管道支撑按照管道形式不同有所不同，具体参见《管夹标准图》（HG/T21629-2021），设计中未按照规范设计管道支撑的，按照规范进行，超出设计清单部分据实结算。

3.1.13 吹扫试压时所需的材料及拆装等含在本项目内，不额外进行工程量核算。

3.1.14 “三查四定”包含在本标段内，具体内容以工程联系单形式下发，施工费用另外计。

3.1.15 钛材及压力管道及管件所有焊缝需满足100%射线探伤，射线探伤不含在本标中，由招标人承担，由于焊接质量引起的返修拍片，费用由投标人承担。

3.1.16 装置内的管道标识和设备位号均有投标人负责施工，管道标识材料由招标人提供；脚手架工程量均包含在本标中，不额外结算。

3.2、工艺施工图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 版次 | 张数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺系统专业图纸目录 | A332S232-01Y-00/A332S233-02Y-00 | 0 |  |
| 2 | 设计说明 | A332S232-01Y-01/A332S233-02Y-01 | 0 |  |
| 3 | 首页图 | A332S232-01Y-02-00/A332S233-02Y-02 | 0 |  |
| 4 | 管道及仪表流程图 | A332S232-01Y-02-01/A332S233-02Y-02 | 0 |  |
| 5 | 设备一览表 | A332S232-01Y-03/A332S233-02Y-03 | 0 |  |
| 6 | 管道特性表 | A332S232-01Y-04/A332S233-02Y-04 | 0 |  |
| 7 | 离心泵数据表 | A332S232-01Y-05/A332S233-02Y-05 | 0 |  |
| 8 | 管道特殊件数据表 | A332S232-01Y-06~11 | 0 |  |

以上工艺图纸为MVR装置设计资料，本标包含MVR区域与三期盐水区域（见P&ID）。

3.3、管道专业施工安装图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 版次 | 张数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备布置图 | A332S232-01Y-12 | 0 |  |
| 3 | 管道轴测图 | A332S232-01Y-13/A332S233-02Y-13 | 0 |  |
| 4 | 管架材料汇总表 | A332S232-01Y-14/A332S233-02Y-14 | 0 |  |
| 5 | 综合材料表 | A332S232-01Y-15/A332S233-02Y-15 | 0 |  |

以上管道图纸为MVR装置设计资料，本项目包含MVR区域与三期盐水区域（见设备布置图），若施工过程中发现缺漏或图纸发生变更，投标人应按调整后版本施工，并且根据增减情况据实结算。

3.4设备分交表

3.4.1以下表格中设备、P&ID及设备布置图中MVR区域与三期盐水区域设备，均由投标人负责安装。

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 类型 | 数量 | 设备单重（kg) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40V1002 | 洗盐水罐 | DN4800×H4500,容积75m3 | 罐体材质Q235B，内部衬天然橡胶 | 储罐 | 1 | 7900 |  |
| 2 | 40V1010 | 反应中间罐 | DN4500×H5700,容积90m3 | 罐体材质Q235B，内部衬天然橡胶 | 储罐 | 1 | 8800 |  |
| 3 | 40V1013 | 氧化产水罐 | DN4500×H5700,容积90m3 | 罐体材质Q235B，内部衬天然橡胶 | 储罐 | 1 | 8600 |  |
| 4 | 40V1014 | 纳滤膜淡液储罐 | DN5000×H3000,容积50m3 | 罐体材质Q235B，内部衬天然橡胶 | 储罐 | 1 | 6950 |  |
| 5 | 40V1015 | 催化膜清洗水罐 | DN1800×H2300，容积10m3 | 罐体材质FRP | 储罐 | 1 | 6650 |  |
| 6 | 40P1001 | 洗盐水泵 | 流量：5m3/h 扬程：60m 电机能效一级 | TA2 | 离心泵 | 1 | 194 | 含电机 |
| 7 | 40P1007 | 反应中间水泵 | 流量：120m3/h 扬程：15m 电机能效一级 | TA2 | 离心泵 | 1 | 428 | 含电机 |
| 8 | 40P1008 | 催化膜供料泵 | 流量：60m3/h 扬程：30m 电机能效一级 | TA2 | 离心泵 | 1 | 275 | 含电机 |
| 9 | 40P1010 | 催化膜循环泵 | 流量：700m3/h 扬程：25m 电机能效一级，采用变频电机 | TA2 | 离心泵 | 1 | 1516 | 含电机 |
| 10 | 40P1011 | 增压泵 | 流量：45m3/h 扬程：30m 电机能效一级，采用变频电机 | TA2 | 离心泵 | 1 | 249 | 含电机 |
| 11 | 40P1012 | 高压泵 | 流量：55m3/h 扬程：300m 电机能效一级，采用变频电机 | TA2 | 离心泵 | 1 | 1539.68 | 含电机 |
| 12 | 40P1013 | 纳滤膜淡液输送泵 | 流量：100m3/h 扬程：60m 电机能效一级 | TA2 | 离心泵 | 1 | 456 | 含电机 |
| 13 | 40P1009 | 软化污泥外排泵 | 材质双相钢2205 流量：10m3/h 扬程：80m 电机能效一级 | 2205 | 离心泵 | 1 | 279 | 含电机 |
| 14 | 40F1002 | 活性炭过滤器 | 过滤精度5µm | 材质Q235B衬天然橡胶 | 立式过滤器 | 1 | 1050（不含滤芯） | 含滤芯 |
| 15 | 40F1004 | 催化膜保安过滤器 | 过滤精度5µm | 材质Q235B衬天然橡胶 | 立式过滤器 | 1 | 450 | 含滤芯 |
| 16 | 40P1014 | 催化膜清洗水泵（利旧） | 型号：IHF80-64-160，流量60 m3/h,扬程26m，功率11KW | 钢衬氟塑料 | 离心泵 | 1 | 280 | 含电机 |
| 17 | 40ZX1004 | 臭氧发生器 | 浓度：8-10%wt，产量：25kgO3/h |  | 发生器 | 1 | 3400 |  |
| 18 | 40V1008 | 自动防倒流罐体 |  |  | 储罐 | 1 | 350 |  |
| 19 | 40ZX1005 | 臭氧电源供应单元 | 电源柜及成套内部接线，电源进线总开关，臭氧专用电源及独立的内部控制和检测元件。 |  | 电源柜 | 1 | 3700 |  |
| 20 | 40E1001、40P1005 | 臭氧冷却系统 | 冷却水泵、板式换热器 |  | 成套设备 | 1 | 1500 | 含电机 |
| 21 | 40ZX1011 | 催化膜装置 | 处理量40m3/h |  | 膜装置 | 1 | 5500 |  |
| 22 | 40V1012 | 催化膜反冲罐 |  |  | 罐体 | 1 | 600 |  |
| 23 | 40F1003 | 保安过滤器 | 40英寸，12芯 | FRP | 过滤器 | 1 | 100 |  |
| 24 | 40ZX1012 | 特种分离膜 | 8040定制 | PA | 膜装置 | 72 | 5000 |  |
| 25 | 40F1005 | 过滤器 | 处理量60m3/h，滤网四氟材质，过滤精度250um | 碳钢衬氟 | 管道过滤器 | 1 |  |  |
| 26 | 40E1105 | 真空板换 | 换热面积3m3 | 316L | 换热器 | 1 | 140 |  |
| 27 | 40P1109 | 化盐晶浆泵 | 流量：6m3/h，扬程25m，电机功率：2.2kw | TA2 | 离心泵 | 1 | 260 | 带电机 |
| 28 | 40P1102 | 循环泵 | 流量：1500m3/h，扬程4.5m，电机功率：55kw | TA2 | 轴流泵 | 1 | 1020 | 带电机 |
| 29 | 40P1103 | 蒸发出料泵 | 流量：6m3/h，扬程25m，电机功率：2.2kw | TA2 | 离心泵 | 1 | 290 | 带电机 |
| 30 | 40P1104 | 母液回流泵 | 流量：6m3/h，扬程30m，电机功率：3kw | TA2 | 离心泵 | 1 | 290 | 带电机 |
| 31 | 40P1107 | 干化母液泵 | 流量：2m3/h，扬程30m，电机功率：1.5kw | TA2 | 离心泵 | 1 | 290 | 带电机 |
| 32 | 40P1101 | 蒸馏水泵 | 流量：5m3/h，扬程30m，电机功率：2.2kw | 304 | 负压泵 | 1 | 150 | 带电机 |
| 33 | 40P1106 | MVR真空泵组 | 抽气量：52m3/h 电机功率1.5kw 电压380V含冷却板换（1m3）、水罐（0.1m3） | 316L | 真空泵 | 1 | 528 | 带电机 |
| 34 | 40ZX1104 | 卧螺离心机 | 单台出盐量：1400kg/h | 过流2205 | 离心机 | 1 | 2500 | 带电机 |
| 35 | 40E1104 | 循环换热器 | 换热面积335m2，换热管厚度2mm | 管程TA2 壳程316L 封头TA2 | 列管式换热器 | 1 | 5000 |  |
| 36 | 40E1101 | 蒸馏水预热器 | 换热面积8m2，换热管厚度2mm 直径300mm | 管程TA2 壳程316L 封头TA2 | 列管式换热器 | 2 | 250 |  |
| 37 | 40E1102 | 不凝汽预热器 | 换热面积8m2，换热管厚度2mm 直径300mm | 管程TA2 壳程316L 封头TA2 | 列管式换热器 | 1 | 250 |  |
| 38 | 40E1103 | 鲜蒸汽预热器 | 换热面积8m2，换热管厚度2mm 直径300mm | 管程TA2 壳程304 封头TA2 | 列管式换热器 | 1 | 250 |  |
| 39 | 40ZX1101 | 气液分离器 | 容积11m3 带折板分离器 分离器壁厚≥6mm | TA2 | 分离器 | 1 | 1400 |  |
| 40 | 40ZX1102 | 二次分离器 | 容积1.6m3 | 316L | 分离器 | 1 | 550 |  |
| 41 | 40V1101 | 蒸馏水罐 | 容积1.18m3 | 304 | 储罐 | 1 | 350 |  |
| 42 | 40V1102 | 母液罐（带搅拌） | 容积1.7m3 电机功率2.2kw | TA2 | 储罐 | 1 | 250 | 带电机 |
| 43 | 40ZX1103 | 离心压缩机 | 过气量3850Kg/h 进口温度90℃ 温升20℃ | 叶轮TC4 蜗壳316L | 压缩机 | 1 | 5000 | 带电机 |
| 44 | 40V1103 | 干化母液罐（带搅拌） | 容积1.7m3 电机功率2.2kw | TA2 | 储罐 | 1 | 250 | 带电机 |
| 45 | 40ZX1105 | 母液干化机 | 单套蒸发量300kg/h | 碳钢镀铬 | 干化机 | 1 | 5000 | 带电机 |
| 46 | 40T1001 | 尾气塔 | 直径1200mm，高度6400mm | FRP | 塔器 | 1 |  |  |
| 47 | 40P1108 | 尾气循环水泵 | 流量18m3/h，扬程25m，功率5.5kw | 钢衬四氟 | 离心泵 | 1 | 100 | 带电机 |
| 48 | 40C1101S | 引风机 | 6500m3/h，风压3kpa | 过流304 | 风机 | 1 | 100 | 带电机 |
| 49 | 40P1109 | 化盐水罐（带搅拌） | 型号：TM-φ1600/2000， 高度2000mm，功率：3KW，容积：4m3 | TA2 | 储罐 | 1 | 3200 | 带电机 |
| 50 | 40ZX1107 | 简易吨包 |  |  |  | 1 |  |  |
| 注：储罐均为立式储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上设备安装，若施工过程中发现缺漏或图纸发生变更，投标人应按调整后版本施工，并且根据增减情况据实结算。

3.4.2材料施工说明

3.4.2.1保温要求：保温层采用55%铝锌彩涂钢卷，保温自攻螺丝钉选用304以上材质，保温钉的孔和保温皮的缝隙须用树脂填充。

彩涂钢卷基本要求：

基板：AZ150（镀铝锌量150g/㎡） G345A 高强度镀铝锌钢板（55%铝、43%锌与1.6%硅）；涂层种类：氟碳涂层（PVDF）；涂层结构：2/2两涂两烘；涂膜厚度：5+20/5+20μm。
     绝热保温不含在本标中。

3.4.2.2管道安装要求：

钛材及压力管道及管件所有焊缝需满足100%射线探伤，射线探伤不含在本标中，招标人会请第三方检测单位进行检测，若产生不合格焊接管线，产生的所有费用由投标人负责。

3.4.2.3 MVR区域目前设计地沟污水管道，现场不符合要求时需在施工时进行修改或补充，超出设计清单部分据实结算。

3.4.2.4管道支撑

- 管道不允许直接放置在管廊上，需要增加支撑。钢材管道跨距超过两段（如果两米一段，那四米间距就需要增加支撑）需要增加包撑。

- 钛管、不锈钢管不得与碳钢制的管架直接接触，可在管道与管架间垫以石棉橡胶垫等绝缘材料，绝缘材料未在综合材料表中统计，含在本标段内，不另外结算。

3.4.2.5阀门要求

- 管道工艺阀门根据使用工况进行打压试验：压力管道的阀门抽检10%进行打压由投标人完成，安全阀需要完成校验并取证后安装。

3.4.2.6管道防腐要求

投标人按要求完成管道清洁与除锈处理，防腐涂漆不含在本标中。

第三部分  电气专业安装施工范围及分交说明

1、电气专业施工工程说明

电气专业安装施工包含MVR界区内所有配套电气设备和材料的安装、接线、调试，以及配合开车，详见施工图。若施工过程中发现缺漏或图纸发生变更，投标人应按调整后版本施工，并且根据增减情况据实结算。

图纸目录

| 序号 | 名 称 | 图 号 或 编 号 | 张数 | 图幅 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录 | A332S233-02D-00 | A4 | 1 |  |
| 2 | 电气材料表 | A332S233-02D-01 | A4 | 3 |  |
| 3 | 电缆表 | A332S233-02D-02 | A3 | 3 |  |
| 4 | 一次盐水一层配电平面图 | A332S233-02D-03 | A1 | 1 |  |
| 5 | 一次盐水二层配电平面图 | A332S233-02D-04 | A1 | 1 |  |
| 6 | 外线10KV配电平面图 | A332S233-02D-05 | A1 | 1 |  |
| 7 | 一次盐水一层照明平面图 | A332S233-02D-06 | A1 | 1 |  |
| 8 | 一次盐水二层照明平面图 | A332S233-02D-07 | A1 | 1 |  |
| 9 | 一次盐水防雷接地平面图 | A332S233-02D-08 | A1 | 1 |  |
| 10 | 一次盐水一层设备接地平面图 | A332S233-02D-09 | A1 | 1 |  |
| 11 | 一次盐水二层设备接地平面图 | A332S233-02D-10 | A1 | 1 |  |

2、电气专业安装施工工程范围及要求

2.1安装施工范围

①界区内所有机泵电源、控制回路的安装、接线、调试，并配合开车工作，包含1根高压电缆头制作及试验工作。

②界区内防雷接地系统(包括接地井开挖及制作、防雷接地、保护接地和设备接地

预埋及开挖等)、二次连接、防腐及接地系统调试等施工。

③配电室至界区内所有电缆桥架敷设、桥架接地连接、桥架弯头制作等。

④界区内照明、检修系统的安装、接线、调试等。

2.2电气安装施工要求

2.2.1电缆施工要求

①电缆敷设，电缆敷设前应必须检查电缆型号，规格、电压等级应符合设计要求，电缆外观无损伤，绝缘良好。

②电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

③电缆的最小弯曲半径符合要求。

④电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉，电缆上不得有铠装压扁、绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

⑤电缆直接埋地敷设时需要穿管保护。

⑥电缆敷设完成按要求悬挂电缆路径标签或号码管。

2.2.2施工技术质量及保证措施

①所有的电气设备在安装前必须进行全面检查，要求外观无损伤，内部无损、无元件脱落现象。

②本项目范围内的动力电缆、控制电缆、计算机电缆通道（电缆桥架和埋管）、电缆敷设，敷设电缆包括两端设备的连接并保证连接的正确性、线路整齐美观且牢固，由于接线失误造成的损失由投标方承担。

③按规范做好工程范围内所有预埋保护管、各类电气配管、金属焊接处的防腐处理以及金属保护管的接地连接等，隐蔽工程施工完成需通知招标方相关技术人员验收。

④施工完成后，按规范做好工程范围内所有电缆接线口的防火封堵工作。

⑤界区内所有电动机、照明箱、检修箱、操作柱安装时与电气配管连接时均应加装防腐挠性连接管。

⑥按规范做好工程范围内的各类电缆的编号及标识。

⑦电缆桥架施工完成，按规范做好工程范围内盖板固定绑扎工作。

⑧界区内所有设备接地及防静电接地安装接线属本标施工范围，工艺设备（含槽、罐、釜）由投标方按图所示位置焊好接地耳，接地耳材质与工艺设备材质相同；对工艺设备的管道、螺栓、法兰、阀门等按《化工企业静电接地安装通用图》（GB90B4-88）跨接，由投标方完成。

2.3特别说明

①根据项目施工要求及电气安全相关规定，投标方需配备足够的电工、高处作业、焊工持证人员，保证项目顺利开展。

②投标方需按程序办理施工动火、登高、第二种工作票等票证后方可进行现场施工作业，禁止未经许可即擅自施工作业或违章冒险作业。

③所有分项的《电气安装材料表》以施工图和工程联系单为准。在安装中发现设计图纸存在不合理的地方应根据实际情况改动，但必须征得招标方现场代表同意。

④电气设备的安装接线、防腐、封堵等均应满足电气安装规范的要求，对发现不规范之处由投标方负责整改。

⑤具体安装内容详见设计施工图。未尽事宜以设计蓝图为准。

⑥所有电气设备材料的搬运吊装由投标方负责。

⑦本招标范围外，如有增减的工程量，根据实际情况进行结算。

- 设备、材料分交原则

本项目电气专业安装施工中低压配电柜、变频器、LED灯具、照明配电箱、检修箱、操作柱、电力电缆、控制电缆、计算机屏蔽电缆、桥架、不锈钢管、接地扁铁、接地线、槽钢等全部由招标方提供，投标方负责施工，施工过程所需要的工器具如安全带、安全绳、焊接工具等由投标方负责。

3.1电气施工验收规范

本安装工程按照国家标准，应满足以下规范（规定）的要求（但不限于所列规范、规定）：

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》  GB/T 15145-2017

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》   GB/T 50171-2012

《电气装置安装工程》 GB50169-1992 

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》            JGJ46-88

3.2 资料交付

3.2.1投标方需配合招标方完成高压电缆试验并提供试验报告；

3.2.2投标方需配合招标方完成设备的调试试运行，并出具运行报告；

3.2.3投标方负责完成并提供标段范围内全套竣工资料（一式3份）。

第四部分 自控专业安装施工范围及分交说明

1. 自控专业施工工程说明

本标段自控专业安装施工包含MVR项目的全部仪表调试、安装，配套系统的仪表安装调试，以及配合开车，详见施工图。在本招标范围外，如有增减的工程量，根据实际情况进行结算。

| 序号 | 图纸名称 | 图号 | 版次 | 图幅 | 张数 | 折A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | TITLES | DWG. NO. | ISSUE | SIZE | QTY | QTY(A1) |
| 1 | 图纸目录 |  | 0 | A4 |  |  |
| 2 | 设计说明 |  | 0 | A4 |  |  |
| 3 | 仪表索引表 |  | 0 | A4 | 1 | 1 |
| 4 | 仪表数据表 |  |  |  |  |  |
| (1) | 隔膜压力表 | A332S232-02K-00-03 | 0 | A4 | 3 | 1 |
| (2) | 压力表 | A332S232-02K-00-04 | 0 | A4 | 3 | 1 |
| (3) | 耐震隔膜压力表 | A332S232-02K-00-05 | 0 | A4 | 3 | 1 |
| (4) | 耐震压力表 | A332S232-02K-00-06 | 0 | A4 | 3 | 1 |
| (5) | 压力变送器 | A332S232-02K-00-07 | 0 | A4 | 4 | 1 |
| (5) | 一体化温度变送器 | A332S232-02K-00-08 | 0 | A4 | 8 | 1 |
| (6) | 电磁流量计 | A332S232-02K-00-09 | 0 | A4 | 3 | 1 |
| (7) | 转子流量计 | A332S232-02K-00-10 | 0 | A4 | 3 | 1 |
| (8) | 涡街流量计 | A332S232-02K-00-11 | 0 | A4 | 3 | 1 |
| (9) | 液位差压变送器 | A332S232-02K-00-12 | 0 | A4 | 5 | 1 |
| (10) | 气动开关阀 | A332S232-02K-00-14 | 0 | A4 | 9 | 1 |
| (11) | 电导率分析仪 | A332S232-02K-00-16 | 0 | A4 | 3 | 1 |
| 5 | 综合材料表 |  | 0 |  |  |  |
| 6 | 电缆表 |  | 0 |  |  |  |
| 7 | 外管廊仪表电缆桥架平面布置走向图 |  | 0 |  |  |  |
| 8 | 仪表供气系统图 |  |  |  |  |  |
| 9 | 仪表及电缆平面敷设图 |  |  |  |  |  |
| (1) | 仪表及电缆平面敷设图 |  |  |  |  |  |
|  | （EL±0.000平面 ） |  |  |  |  |  |
| (2) | 仪表及电缆平面敷设图 |  |  |  |  |  |
|  | （EL+5.450/EL+11.900平面 ） |  |  |  |  |  |

2.本标段自控专业施工范围界定、图纸目录及分交说明

2.1自控施工范围界定及要求

2.1.1 现场仪表、控制系统设备、仪表管阀件、调节仪表、开关仪表、分析仪表、仪表电缆和桥架、电动和气动仪表、电缆的敷设、温度压力流量液位等各型仪表的安装调试，按照投标方要求制作仪表设备铭牌（模板详见附件一），并准确悬挂，做好仪表台账，安装中所需要现场制作的电缆保护套管、支架和操作平台材料和安装均在本安装范围内。

2.1.2 现场仪表悬空和不利操作和维护的位置应制作操作和维护平台，具体由招标方根据现场情况决定位置，安装根据仪表位置及电缆平面敷设图，如设计及现场工艺管道相互影响需更改，具体位置现场酌情进行施工。安装材料及安装施工由投标方提供。注：仪表气源管主管线到支管必须要加装气源截止阀，仪表气源支管到执行器之间的连接采用牙接连接方式。

2.1.3 仪表的取压管和仪表气源管主管线和支管线均采用316不锈钢管，管道材质和壁厚应符合国家标准，并且只允许正偏差，不允许负偏差。仪表电缆保护套管必须采用不锈钢管，过渡接头不得采用铝合金材料，必须采用钢质材料。所有仪表保护箱，采用2寸管支架安装。

2.1.4 成套设备仪表由成套设备厂商提供仪表，经招标方确认后交由投标方安装施工。

2.1.5 投标方必须严格按照国家相关安装规范，提供仪表安装资质证明材料、仪表安装人员个人资料和安装所需设备。

2.1.6 投标方负责机柜室、中央控制室内所有DCS、SIS、GDS等系统的配线和所有盘后接线。仪表专业主干桥架的施工，控制室防静电活动地板下桥架敷设的工作量在本标段范围内，据实结算。

2.1.7 安装仪表就位应符合规范要求，不满足条件应征得招标方同意。不得随意安装否则无条件改正不予增加工作量。

2.1.8 主干桥架施工时务必指定位置留出各分项桥架汇入时的三通接头。投标方在主干桥架上布线时按各走一边的原则（现场定），交叉施工时须服从招标方的调度安排。

2.1.9 各分项仪表安装的工作量包括现场所有仪表的领取、保存、单体调试、安装、桥架敷设、电缆敷设、气源管线敷设、现场接线、盘后接线（电缆的终点在机柜室和中控室的相关盘柜）、成品保护、回路测试等。负责DCS/SIS/GDS系统联调，配合装置试、开车工作。工作量还包括工艺管线吹除试压前后已安装仪表拆装。

2.1.10 由于各分项设计只有一少部分装置主桥架标有桥架走向，分支桥架的走向未标出。分支桥架须根据现场安装位置及工艺管道的布置情况与招标方沟通后酌情施工。光缆和保护用的钢管或桥架等未在分交材料表中出现的也在本标段安装施工内容中，未在设计清单中的据实结算。

2.1.11 所有分项的《仪表安装材料表》以施工图和工程联系单为准。在安装中发现设计图纸存在不合理的地方应根据实际情况改动，但必须征得招标方现场代表同意。

2.1.12 本安装工程按照国家标准，应满足以下规范（规定）的要求（但不限于所列规范、规定）：

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013

《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90

《石油化工仪表工程施工技术规程》SHT3551-2013

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2018

《自控安装图册》HG/T 21581-2012

2.1.13 投标方负责完成并提供标段范围内全套竣工图纸（一式3份）。

2.1.14 特别说明：

2.1.14.1 安装：安装调试包含内容主要是现场仪表的安装、支架的制作、成套盘柜的就位、基座的制作、仪表的校验、现场操作检修平台的制作，现场仪表到机柜室、操作室和中央控制室的桥架敷设和电缆布放。

2.1.14.2所有仪表必须先经单体调试合格后,并做好相应记录由招标方确认后才能进行安装。单体调试分外观检查及性能试验。外观检查内容：封印完好、附件齐全、表内零件无脱落和损坏、铬牌清楚完整、型号规格及材质符合设计规定。调试用标准仪器、仪表，有效的鉴定合格证书、说明书等资料要齐全，可以随时备查。其基本误差的绝对值，不许超过被校仪表基本误差绝对值的。

2.1.14.3投标方负责全部压力表、温度计的检定校准工作。双金属温度计、压力表等现场指示仪表应在试车前安装，以免施工时损坏。所有仪表的安装标高及位置执行设计图中的设计。

2.1.14.4所有仪表的一次部件，包括压力一次部件、温度一次部件等，由工艺专业安装，仪表专业必须对其进行指导及检查验收。

2.1.14.5导压管密集安装前要总体规划好，确保整齐美观不交叉。

2.1.14.6控制室内施工，盘内布线要整齐、美观，排列有序、标号清晰。

2.1.14.7穿线管敷设，严格按照设计的标高、走向进行敷设。如设计未定，基本敷设原则为：尽量沿工艺管线敷设；穿线管线尽量集中敷设；不碍人行走道、不绊脚、不碍操作检修。

2.1.14.8穿线管入桥架的开孔开在桥架的侧面位置，先用电钻钻一个孔，再用液压开孔器开孔。所有进桥架的接口采用桥架终端接头。电缆进入仪表电气连接接口应采用挠性连接管，防爆区域应采用防爆挠性连接管。

2.1.14.9调节阀应牢固安装，大尺寸的调节阀必须要有支撑。操作手轮要处于便于操作的位置。

2.1.14.10 调试：调试包含开车调试现场仪表调试，其中有现场仪表校验、阀门的打压实验等，要及时认真作好调试记录。发现有不合格仪表要及时打报告通知招标方。对被调仪表设备要作好标签工作；已调试完成并合格的要及时贴上调试合格证，调试记录要及时、清晰。

2.1.14.11试车前，必须与电气专业作好所有联锁点试验。单体试车阶段，主要工作内容为：传动设备的试车、管道的吹扫、设备和管道的置换、仪表的二次调校。此阶段仪表还局限于安装的扫尾阶段，主要任务是配合安装好所需的就地表、配合吹扫、置换等工作。联动试车及投料试车阶段，仪表原则上要全部投入运行，投标方配合调试。

3.施工安装范围界定的图纸及工序分交

3.1自控专业设备施工范围界定说明

3.1.1施工单体：MVR装置

3.2 自控专业设备分交表

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40XV-1101 | 气动金属开关球阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN25 PN16；阀体材质：SCS13A；阀芯材质：S31608；阀座材质：SUS420；FC；CLASS VI；全不锈钢二位三通电磁阀 |  |  |
| 2 | 40XV-1102 | 气动金属开关球阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：Ti；阀芯材质：Ti；阀座材质：Ti；FC；CLASS VI；全不锈钢二位三通电磁阀 |  |  |
| 3 | 40XV-1103 | 气动金属开关球阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN25 PN16；阀体材质：SCS13A；阀芯材质：S31603；阀座材质：S31603；FC；CLASS VI；全不锈钢二位三通电磁阀 |  |  |
| 4 | 40XV-1104 | 气动金属开关球阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN25 PN16；阀体材质：SCS13A；阀芯材质：S31603；阀座材质：S31603；FC；CLASS VI；全不锈钢二位三通电磁阀 |  |  |
| 5 | 40XV-1105 | 气动金属开关球阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：SCS13A；阀芯材质：S31603；阀座材质：S31603；FC；CLASS VI；全不锈钢二位三通电磁阀 |  |  |
| 6 | 40XV-1106 | 气动金属开关球阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：SCS13A；阀芯材质：S31603；阀座材质：S31603；FC；CLASS VI；全不锈钢二位三通电磁阀 |  |  |
| 7 | 40XV-1107 | 气动衬塑开关球阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN25 PN16；阀体材质：SCS13A衬F46；阀芯材质：SUS420衬F46；阀座材质：SCS13A衬F46；FC；CLASS VI；全不锈钢二位三通电磁阀 |  |  |
| 8 | 40LV-1104 | 气动调节V球 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：Ti；阀芯材质：Ti；阀座材质：Ti；FC；CLASS VI；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 9 | 40LV-1106A | 气动调节V球 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：Ti；阀芯材质：Ti；阀座材质：Ti；FC；CLASS VI；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 10 | 40LV-1106B | 气动调节V球 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：Ti；阀芯材质：Ti；阀座材质：Ti；FC；CLASS VI；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 11 | 40PV-1102 | 气动单座调节阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN25 PN16；阀体材质：316；阀芯材质：316；阀座材质：316；FC；CLASS V；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 12 | 40PV-1103 | 气动单座调节阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：WCB；阀芯材质：316；阀座材质：316；FC；CLASS V；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 13 | 40PV-1110 | 气动调节蝶阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：WCB；阀芯材质：316；阀座材质：316；FO；CLASS V；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 14 | 40HV-1101 | 气动单座调节阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN150 PN16；阀体材质：316；阀芯材质：316；阀座材质：316；FO；CLASS V；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 15 | 40TV-1101 | 气动单座调节阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN50 PN16；阀体材质：WCB；阀芯材质：316；阀座材质：316；FC；CLASS V；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 16 | 40TV-1103 | 气动调节V球 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN25 PN16；阀体材质：WCB；阀芯材质：316；阀座材质：316；FC；CLASS V；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈。 |  |  |
| 17 | 40TV-1105 | 气动单座调节阀 | 法兰式 HG/T20592-2009 B RF DN80 PN16；阀体材质：WCB；阀芯材质：316；阀座材质：316；FC；CLASS V；智能阀门定位器，4-20mA+HART+阀位反馈 |  |  |
| 18 | 40LT-1001 | 双法兰差压变送器（液位） | -12.59~-0.82 kPa<0~1200mm>；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN80 RF；膜片材质：316L；毛细管：带PVC护套316SS/2x3m；精度：±0.075%；4-20mA+HART；IP67。 |  |  |
| 19 | 40LT-1002 | 双法兰差压变送器（液位） | -10.16~2.26 kPa<0~1000mm>；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN80 RF；膜片材质：H.C；毛细管：带PVC护套316SS/2x3m；精度：±0.075%；4-20mA+HART；IP67；凸法兰（150mm）。 |  |  |
| 20 | 40LT-1003 | 双法兰差压变送器（液位） | -10.16~2.26 kPa<0~1000mm>；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN80 RF；膜片材质：H.C；毛细管：带PVC护套316SS/2x3m；精度：±0.075%；4-20mA+HART；IP67；凸法兰（150mm）。 |  |  |
| 21 | 40LT-1004 | 双法兰差压变送器（液位） | -18.89~4.06 kPa<0~1800mm>；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN80 RF；膜片材质：H.C；毛细管：带PVC护套316SS/2x3m；精度：±0.075%；4-20mA+HART；IP67；凸法兰（150mm）。 |  |  |
| 22 | 40LT-1005 | 双法兰差压变送器（液位） | -2.62~-0.17kPa<0~250mm>；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN80 RF；膜片材质：316L；毛细管：带PVC护套316SS/2x3m；精度：±0.075%；4-20mA+HART；IP67。 |  |  |
| 23 | 40LT-1006 | 双法兰差压变送器（液位） | -41.97~12.94 kPa<0~4000mm>；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN80 RF；膜片材质：H.C；毛细管：带PVC护套316SS/2x3m；精度：±0.075%；4-20mA+HART；IP67；凸法兰（150mm）。 |  |  |
| 24 | 40PT-1101 | 压力变送器 | 0~0.25MPa；螺纹连接：1/2NPT（F）；膜片材质：316L；精度：±0.075%；LCD数字表头；IP67；4-20mA+HART。 |  |  |
| 25 | 40PT-1102 | 压力变送器 | -0.1~0.3MPa；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN50 RF；膜片材质：H.C；精度：±0.075%；LCD数字表头；IP67；4-20mA+HART。 |  |  |
| 26 | 40PT-1103 | 压力变送器 | 0~1.6MPa；螺纹连接：1/2NPT（F）；膜片材质：316L；精度：±0.075%；LCD数字表头；IP67；4-20mA+HART。 |  |  |
| 27 | 40PT-1104 | 压力变送器 | 0~1.0MPa；螺纹连接：1/2NPT（F）；膜片材质：316L；精度：±0.075%；LCD数字表头；IP67；4-20mA+HART。 |  |  |
| 28 | 40PG-1111 | 压力表 | 0~0.6Mpa；波登管式，螺纹连接：M20*1.5；隔膜材质：316L；精度：1.5级；表盘直径：100mm；IP65 |  |  |
| 29 | 40PG-1112 | 压力表 | 0~1Mpa；波登管式，螺纹连接：M20*1.5；隔膜材质：316L；精度：1.5级；表盘直径：100mm；IP65 |  |  |
| 30 | 40PG-1113 | 压力表 | 0~1.6Mpa；波登管式，螺纹连接：M20*1.5；隔膜材质：316L；精度：1.5级；表盘直径：100mm；IP65 |  |  |
| 31 | 40PG-1116 | 压力表 | 0~1.6Mpa；波登管式，螺纹连接：M20*1.5；隔膜材质：316L；精度：1.5级；表盘直径：100mm；IP65 |  |  |
| 32 | 40PG-1117 | 隔膜压力表 | 0~1Mpa；波登管式，法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN50 RF；膜片材质：H.C；精度：1.5级；表盘直径：100mm；IP65 |  |  |
| 33 | 40PG-1102 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.4Mpa；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN50 RF；膜片材质：H.C；精度：1.5级；表盘直径：100mm |  |  |
| 34 | 40PG-1103 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6Mpa；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN50 RF；膜片材质：H.C；精度：1.5级；表盘直径：100mm |  |  |
| 35 | 40PG-1104 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6Mpa；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN50 RF；膜片材质：H.C；精度：1.5级；表盘直径：100mm |  |  |
| 36 | 40PG-1107 | 耐震隔膜压力表 | 0~0.6Mpa；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN50 RF；膜片材质：H.C；精度：1.5级；表盘直径：100mm |  |  |
| 37 | 40PG-1109 | 耐震隔膜压力表 | 0~1Mpa；法兰连接：HG/T20592-2009 B PN16 DN50 RF；膜片材质：H.C；精度：1.5级；表盘直径：100mm |  |  |
| 38 | 40PG-1101 | 耐震压力表 | 0~0.6Mpa；波登管式，螺纹连接：M20*1.5；隔膜材质：316L；精度：1.5级；表盘直径：100mm；IP65 |  |  |
| 39 | 40PG-1026A | 耐震压力表 | 0~1Mpa；波登管式，螺纹连接：M20*1.5；隔膜材质：316L；精度：1.5级；表盘直径：100mm；IP65 |  |  |
| 40 | 40PG-1026B | 耐震压力表 | 0~1Mpa；波登管式，螺纹连接：M20*1.5；隔膜材质：316L；精度：1.5级；表盘直径：100mm；IP65 |  |  |
| 41 | 40TT-1101 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN16；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：Ti；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：200mm；量程：0～200℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 42 | 40TT-1102 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN16；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：S30408；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：200mm；量程：0～150℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 43 | 40TT-1103 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN10；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：S30408；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：300mm；量程：0～200℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 44 | 40TT-1104 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN16；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：S30408；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：300mm；量程：0～200℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 45 | 40TT-1105 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN16；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：Ti；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：300mm；量程：0～200℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 46 | 40TT-1106 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN16；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：S30408；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：200mm；量程：0～100℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 47 | 40TT-1107 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN10；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：S30408；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：200mm；量程：0～100℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 48 | 40TT-1108 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN16；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：S31603；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：300mm；量程：0～200℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 49 | 40TT-1109 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN10；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：Ti；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：300mm；量程：0～200℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 50 | 40TT-1110 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN16；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：Ti；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：200mm；量程：0～60℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 51 | 40TT-1111 | 一体化温度变送器 | 双支Pt100；保护管φ6；法兰连接：HG/T20592-2009 RF DN40 PN16；整体钻孔锥型套管φ22-φ18，套管材质：Ti；套管壁厚：4mm；变送器螺纹连接：M27*2；插入深度：200mm；量程：0～60℃；进口热备份变送器；防护等级IP65。 |  |  |
| 52 | 40FT-1103 | 涡街流量计 | 0-800kg/h；法兰连接：DN50 PN16 RF；本体材质：S31603；发生体材质：S31603；精度：±1%；4-20mA+HART；IP65。 |  |  |
| 53 | 40FT-1105 | 涡街流量计 | 0-800kg/h；法兰连接：DN50 PN16 RF；本体材质：S31603；发生体材质：S31603；精度：±1%；4-20mA+HART；IP65。 |  |  |
| 54 | 40FT-1106 | 转子流量计 | 0.16~1.6m3/h；法兰连接：DN25 PN16 RF；测量管材质及浮子材质：S30408；精度：±1.6%；4-20mA+HART；IP65。 |  |  |
| 55 | 40FT-1101 | 电磁流量计 | DN50 PN16 RF；H.C | AXG50-GA000BE2AH212B-2JA12/CH/GRT/ELC/TS2 |  |
| 56 | 40FT-1102 | 电磁流量计 | DN25 PN16 RF；316 | AXG25-GA000BE2AL212B-2JA12/CH/GRT/ELC |  |
| 57 | 40FT-1104 | 电磁流量计 | DN25 PN16 RF；H.C | AXG25-GA000BE2AH212B-2JA12/CH/GRT/ELC |  |
| 58 | 40AT-1101 | 电导率分析仪 | 流通池式：DN25 PN16 |  |  |

3.3自控专业设备分交说明

- 3.3.1 所有仪表设备、电缆及综合材料均由招标方提供。

- 3.3.2 桥架的支架制作和桥架转角需要制作的由投标人负责制作和安装，固定支架的螺栓由投标人提供。仪表控制电缆、桥架的技术要求参见电气专业的电气统一规定。

3.3.3 所有设备分交指的是在本标段内的控制设备、现场仪表、监控设备、电缆、光缆、及根据需要安装的操作平台。操作平台不一定在施工图中体现，需根据现场实际酌情增补。

| 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESGN NSTTUTE C0.,LTD 证书编号：甲级A235004206(CLASS A A235004206) |  |  | 工程名称PROJECT 福建省东南电化股份有限公司 MVR项目 |  |  |  |  | 图号DWG.NO. A332S232-K-30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 综合安装材料表 SHEET |  |  |  |  | 第1张 SHEET |  | 共4张 OF | 版次 . REV. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计项目 UNIT |  |  |  |
|  |  |  | 编 制 MADE |  | 校 核 CHKD |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |
| 序号 NO. | 名 称 NAME | 规 格 SPECIFICATION |  |  |  | 型号或材料 SPECIFICATION |  | 单位 UNIT | 数 量 Q'TY |  | 备 注 REMARKS |
| 一 | 型钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 角钢 | ∠45×45×5 |  |  |  | Q235A |  | m | 120 |  |  |
| 2 | 圆钢 | φ6 |  |  |  | Q235A |  | m | 30 |  |  |
| 3 | 槽钢 | 8# |  |  |  | Q235A |  | m | 200 |  |  |
| 二 | 管材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管（穿线管） | 1/2” |  |  |  | 304 |  | m | 120 |  |  |
|  |  | 3/4” |  |  |  | 304 |  | m | 1500 |  |  |
|  |  | 1” |  |  |  | 304 |  | m | 30 |  |  |
|  |  | 2” |  |  |  | 304 |  | m | 15 |  |  |
| 2 | 不锈钢无缝TUBE管（气源管） | φ8X1 |  |  |  | S31608 |  | m | 60 |  |  |
|  |  | φ14X2 |  |  |  | S31608 |  | m | 15 |  |  |
| 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESGN NSTTUTE C0.,LTD 证书编号：甲级A235004206(CLASS A A235004206) |  |  | 工程名称PROJECT 福建省东南电化股份有限公司 MVR项目 |  |  |  |  | 图号DWG.NO. A332S232-K-30 |  |  |  |
|  |  |  | 综合安装材料表 SHEET |  |  |  |  | 第1张 SHEET |  | 共4张 OF | 版次 . REV. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计项目 UNIT |  |  |  |
|  |  |  | 编 制 MADE |  | 校 核 CHKD |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |
| 序号 NO. | 名 称 NAME | 规 格 SPECIFICATION |  |  |  | 型号或材料 SPECIFICATION |  | 单位 UNIT | 数 量 Q'TY |  | 备 注 REMARKS |
| 三 | 管件及加工件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对焊式直通焊接终端接头 | PN63 BWφ14/φ22 |  |  |  | S30408 |  | 个 | 4 |  |  |
| 2 | 对焊式直通螺纹终端接头 | PN63 BWφ14/1/2”NPT(M) |  |  |  | S30408 |  | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 对焊式三通中间接头 | PN63 BWφ14 |  |  |  | S30408 |  | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 对焊式压力表接头 | PN63 BWφ14/M20x1.5(F) |  |  |  | S30408 |  | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 冷凝围 | φ14×2 I=650 |  |  |  | S30408 |  | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 镀锌异径三通接头 | G1”-G1/2”-G1” |  |  |  | S30408 |  | 个 | 19 |  |  |
| 7 | 镀锌90°弯头 | G1/2” |  |  |  | S30408 |  | 个 | 57 |  |  |
| 8 | 终端堵头 | 1"NPT(M) |  |  |  | S30408 |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 卡套式螺纹终端接头 | 1/4”NPT(F)/FTφ8x1 |  |  |  | S30408 |  | 个 | 19 |  |  |
| 12 | 防水防尘防腐挠性连接管 | G3/4”<外>/1/2NPT<外> |  |  |  | FNG-20X700 |  | 根 | 77 |  |  |
|  | <带防水密封接头> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防水防尘三通穿线盒 | G3/4”-G3/4"-G3/4” |  |  |  |  |  | 个 | 77 |  |  |
| 14 | 防水防尘后盖弯通穿线盒 | G3/4”-G3/4"-G3/4” |  |  |  |  |  | 个 | 140 |  |  |
| 15 | 防水防尘侧盖弯通穿线盒 | G3/4"-G3/4"-G3/4” |  |  |  |  |  | 个 | 140 |  |  |
| 16 | 防水防尘直通穿线盒 | G3/4”-G3/4”-G3/4” |  |  |  |  |  | 个 | 200 |  |  |
| 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESGN NSTTUTE C0.,LTD 证书编号：甲级A235004206(CLASS A A235004206) |  |  | 工程名称PROJECT 福建省东南电化股份有限公司 MVR项目 |  |  |  |  | 图号DWG.NO. A332S232-K-30 |  |  |  |
|  |  |  | 综合安装材料表 SHEET |  |  |  |  | 第1张 SHEET |  | 共4张 OF | 版次 . REV. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计项目 UNIT |  |  |  |
|  |  |  | 编 制 MADE |  | 校 核 CHKD |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |
| 序号 NO. | 名称 NAME | 规 格 SPECIFICATION |  |  |  | 型号或材料 SPECIFICATION |  | 单位 UNIT | 数 量 Q'TY |  | 备 注 REMARKS |
| 四 | 仪表桥架及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架管接头 | 3/4” |  |  |  |  |  | 个 | 77 |  |  |
| 2 | 槽式直通电缆桥架 | 200×100 L=2m |  |  |  | 铝合金 |  | m | 60 |  | 带盖板及连接件 |
| 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESGN NSTTUTE C0.,LTD 证书编号：甲级A235004206(CLASS A A235004206) |  |  | 工程名称PROJECT 福建省东南电化股份有限公司 MVR项目 |  |  |  |  | 图号DWG.NO. A332S232-K-30 |  |  |  |
|  |  |  | 综合安装材料表 SHEET |  |  |  |  | 第1张 SHEET |  | 共4张 OF | 版次 . REV. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计项目 UNIT |  |  |  |
|  |  |  | 编 制 MADE |  | 校 核 CHKD |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |
| 序号 NO. | 名 称 NAME | 规 格 SPECIFICATION |  |  |  | 型号或材料 SPECIFICATION |  | 单位 UNIT | 数 量 Q'TY |  | 备 注 REMARKS |
| 五 | 法兰及紧固件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫片 | φ18/8 δ=2 |  |  |  | 增强柔性石墨板 |  | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 膨胀螺栓 | M10×80 |  |  |  |  |  | 套 | 600 |  |  |
| 六 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气源球阀 | 1/2”NPT(F)/FTφ8x1 |  |  |  | S30408 |  | 个 | 19 |  |  |
| 2 | 内螺纹截止阀 | PN16 DN25 |  |  |  | S30408 |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 对焊式球阀 | PN63 DN10 BWφ14 |  |  |  | S30408 |  | 个 | 15 |  |  |
| 七 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 底板 | 200×200×6 |  |  |  | 适 |  | 块 | 20 |  |  |
| 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESGN NSTTUTE C0.,LTD 证书编号：甲级A235004206(CLASS A A235004206) |  |  | 工程名称PROJECT 福建省东南电化股份有限公司 MVR项目 |  |  |  |  | 图号DWG.NO. A332S232-K-31 |  |  |  |
|  |  |  | 电气设备材料表 SHEET |  |  |  |  | 第1张 SHEET |  | 共4张 OF | 版次 . REV. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计项目 UNIT |  |  |  |
|  |  |  | 编 制 MADE |  | 校 核 CHKD |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |
| 序号 NO. | 名 称 NAME | 规 格 SPECIFICATION |  |  |  | 型号或材料 SPECIFICATION |  | 单位 UNIT | 数 量 Q'TY |  | 备 注 REMARKS |
| 1 | 阻燃型屏蔽双绞控制 软电缆 | 1×2×1.5mm2 |  |  |  | ZRA-DJYVPR |  | m | 50000 |  |  |
| 2 | 阻燃型屏蔽双绞控制 软电缆 | 3×2.5mm2 |  |  |  | ZRA-KWPR |  | m | 1500 |  |  |
|  |  | 3×4.0mm2 |  |  |  | ZRA-KWPR |  | m | 1000 |  |  |
|  |  | 3×6.0mm2 |  |  |  | ZRA-KWPR |  | m | 1000 |  |  |

附件一：仪表设备铭牌

东 南 电 化 烧 碱 装 置

工序名称：

MVR

气动金属开关球阀

设备名称：

40XV-1101

设备位号：

铭牌材质要求：不锈钢牌

铭牌尺寸要求：90MM*50MM*0.8MM

其他要求：腐蚀，覆膜，打单孔（4MM）配不锈钢轧带，圆角